Kurzanleitung zu ZIMO MX69 / 690 / 640 / 642 / 632
Stand: Juli 2010

MX69/690 Pinbelegung
Basierend auf ZIMO Betriebsanleitung:

http://www.zimo.at/web2007/pdf/MX69MX690.pdf

| 16; Plus (volle Schienenspannung). 15; MASSE. 14; FA1. 13; FA3. 12; FA5. 11; FA0r. 10; Plus (Niederspannung MX690V). 9; FA4. 8; FA6. 7; FA2. 6; FA0f. 5; Plus (Niederspannung MX690V). 4; Motor links. 3; Motor rechts. 2; Schiene links. 1; Schiene rechts. |  | 1; LS1 (MX690S/V). 2; LS2 (MX690S/V). 3; Schalteingang 1. 4; Schalteingang 3. 5; Plus (volle Schienenspannung). 6; MASSE. 7; Input IR-Sensor. 8; FA10 / Output IR-LED. 9; Audio Plus für Puffer. 10; Schalteingang 2. 11; Plus (Niederspannung MX690V). 12; FA7 (MX69/690V). 13; FA8 (MX69/690V). 14; FA9 (MX69/690V). 15; FA11 (MX69/690V). 16; FA12 (MX69/690V). |
| --- | --- | --- |

SUSI Daten auch Ausgang für Servo1 (CV181) / SUSI Clock auch Ausgang für Servo2 (CV182)

MX 69/690

T E C H N I S C H E D A T E N   FAHREN und FUNKTIONEN

Fahrspannung auf der Schiene ..................................................................................... 12 - 24 V

Maximaler Dauer-Motorstrom = maximaler Dauer-Summenstrom .................................. 2 A – 5A je nach Ausführung

Maximaler Spitzenstrom (Motor allein oder Summe) ....................................................... 8 A

Anzahl Funktions-Ausgänge ...................... MX69L, MX69S, MX690S: 8 MX69V, MX690V: 14

Maximaler Dauer-Summenstrom pro Funktionsgruppe  .................................................. 1,5 A

Einstellbare Niederspannung für Funktions-Ausgänge (nur MX69V, MX690V) ............... 1,5 bis 15 V

Maximaler Dauerstrom an Niederspannung (MX69V, MX690V) ............................................... 0,8 A

Betriebstemperatur .................................................................................................... - 20 bis 100 oC

Abmessungen (L x B x H einschließlich Stiftleisten) ........................................... 55 x 26 x ca.16 mm

Höhe des MX69L 14 mm, des MX69S, MX690S 16 mm, des MX69V, MX690V 18 mm

Länge ohne abbrechbare Befestigungslaschen; diese verlängern die Platine um 2 x 6 mm.

T E C H N I S C H E D A T E N   SOUND (nur MX690)

Speicherkapazität für Sound Samples ................................................................................... 16 Mbit

Abspielrate (sample rate) je nach Eigenschaft der betreffenden Sound Samples .. 11 oder 22 kHz

Anzahl der unabhängig abspielbaren Sound-Kanäle ...................................................................... 4

Ausgangsleistung des Sound-Verstärkers ..................................................................... Sinus 1,1 W

Impedanz der anzuschließenden Lautsprecher ...................................................................... 8 Ohm

MX640/642/632

Zulässiger Bereich der Fahrspannung auf der Schiene **) ................................................ 12 - 24 V

Maximaler Dauer-Motorstrom ................................... ............................................................. 1,2 A (1,6A bei MX642 / MX632)

Maximaler Spitzen-Motorstrom ................................................................................................ 2 A

Maximaler Dauer-Summenstrom der 6 Funktionsausgänge *) .. ............................................. 0,8 A

Maximaler Dauerausgangsstrom der 5 LED-Funktionsausgänge .................................... je 0,1 A

Maximaler Dauer-Summenstrom ............................................................................................ 1,2 A

Speicherkapazität für Sound Samples ................................................................................ 32 Mbit

Abspielrate (sample rate) je nach Eigenschaft der betreffenden Sound Samples .. 11 oder 22 kHz

Anzahl der unabhängig abspielbaren Sound-Kanäle ..................................................................... 4

Ausgangsleistung des Sound-Verstärkers ................................................................... Sinus 1,1 W (3Watt bei MX642)

Impedanz der anzuschließenden Lautsprecher .................................................................... 8 Ohm (4Ohm beim MX642)

Betriebstemperatur ................................................................................................ - 20 bis 100 oC

Abmessungen (L x B x H) .. MX640, MX640R, MX640F (mit Schrumpfschlauch) . 32 x 16 x 6 mm

MX640D, MX640C, MX642 ........................................... 31,5 x 15,5 x 6 mm

- CV – Tabelle für MX69 und MX690 / MX640

- Die Angaben gelten immer für die letzt aktuelle Decodersoftware (MX690=V18 mit Stand 05/08)

| CV | Bezeichnung | Bereich | Default | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | Fahrzeugadresse | 1 - 127 | 3 | Die “kleine” (1-byte) Fahrzeugadresse; Diese ist aktiv, wenn Bit 5 in CV # 29 (Grundeinstellungen) auf 0 gesetzt ist |
| #2 | Anfahrspannung | 1 - 252 | 1 | Interne Fahrstufe für erste externe Fahrstufe (also Fahrstufe 1). Nur wirksam, wenn Bit 4 in CV # 29 auf 0 gesetzt (also Dreipunkt-Kennlinie nach CVs 2, 5, 6). |
| #3 | Beschleunigungszeit | 0 - 255 | 2 | Der Inhalt dieser CV, multipliziert mit 0,9, ergibt die Zeit in sec für den Beschleunigungsvorgang vom Stillstand bis zur vollen Fahrt. |
| #4 | Bremszeit | 0 - 255 | 1 | Der Inhalt dieser CV, multipliziert mit 0,9, ergibt die Zeit in sec für den Bremsvorgang von voller Fahrt bis zum Stillstand. |
| #5 | Maximalgeschwindigkeit | 0 – 252 | 1 (=252) | Interne Fahrstufe für höchste externe Fahrstufe (also Fahrstufe 14, 28 bzw. 128 je nach Fahrstufensystem, das in CV # 29 eingestellt ist); “0" und ”1" = keine Wirkung. Nur wirksam, wenn Bit 4 in CV # 29 auf 0 gesetzt (also Dreipunkt-Kennlinie nach CV’s 2, 5, 6). |
| #6 | Mittengeschwindigkeit | 1, = ca. 1/3 des Wertes in CV # 5 | 1 | Interne Fahrstufe für mittlere externe Fahrstufe (= Fahrstufe 7,14 bzw. 63 je nach Anzahl der Fahrstufen 14, 28 oder 128); ”1" = Default-Kennlinie (Mittengeschwindigkeit ist ein Drittel der Maximalgeschwindigkeit, also: wenn CV # 5 = 255, dann enntsprechend CV # 6 = 85, sonst entsprechend niedriger). Die sich aus den CV’s # 2, 5, 6 ergebene DreipunktKennlinie wird automatische geglättet; also kein Knick in der Mitte merkbar! Nur wirksam, wenn Bit 4 in CV # 29 auf 0 gesetzt |

| #7 | Versionsnummer und für Hilfsprozedur beim Programmieren über “Lokmaus-2” und ähnliche „Low level - Systeme“. Siehe dazu auch Anhang zu dieser Betriebsanleitung “Anwendung mit Fremdsystemen” und für Hilfsprozedur beim Programmieren von CV’s mit höheren Nummern über „medium level - Systeme“ wie Intellibox oder Lenz; vor allem für Sound-Sample Auswahl und Sound-CV’s. Um z.B. CV # 300 = 100 | Kein Schreibzugriff ! Ausgelesen wird immer Versionsnummer. ! In Verbindung mit CV65 !! |  | Hier kann ausgelesen werden, welche SW-Version der vorliegende Decoder enthält. CV7 Hauptversionsnummer – CV65 Subversionsnummer Pseudo-Programmieren (”Pseudo” = programmierter Wert wird nicht wirklich abgespeichert) als Vorausaktion zum Programmieren oder Auslesen “höherer” (# > 99) CV’s und/oder höherer (> 99) Werte mit Digitalsystemen, welche nur eingeschränkte CV-Nummern- und Wertebereiche beherrschen. Einerstelle = 1: Bei nachfolgendem Programmiervorgang wird Programmierwert um 100 erhöht. = 2: .... um 200 erhöht Zehnerstelle = 1: Bei nachfolgendem Programmiervorgang wird CV-Nummer um 100 erhöht, = 2: .... um 200 erhöht, = 3: .... um 300 erhöht. Hunderterstelle = 1: Umwertung der CV-Nummer wird beibehalten bis Power-down. = 2: .... wird beibehalten bis zur Aufhebung durch bis CV # 7 = 0. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #8 | Herstelleridentifikation und HARD RESET | Kein Schreibzugriff ! | 145 (ZIMO) | Von der NMRA vergebene Herstellernummer; für ZIMO “145” (”10010001”) Pseudo-Programmieren (”Pseudo” = programmierter Wert wird nicht gespeichert): CV # 8 = “8” -> HARD RESET (alle CV’s nehmen wieder Default-Wert an). CV # 8 = “9” -> HARD RESET für LGB-Betrieb (14 Fahrstufen, Pulskette). CV #8 = „0“ -> HARD RESET und SOUND RESET (Default Werte des Soundprojektes wie beim Flashen) CV # 8 = “...” -> Laden vorgegebener oder Anwender-definierter CV-Sets (derzeit nur 47 = norwegische Loks) |

| #9 | Motoransteuerungsperiode bzw. –frequenz und EMK-Abtastrate | 0 = Hochfrequenz, mittlere Abtastrate 01 – 99 = Hochfrequenz mit modifiziertem Abtast- algorithmus 255-176 = Niederfrequenz | 0 | = 0: Defaultmäßige Motoransteuerung mit Hochfrequenz (20 / 40 kHz) und einer Abtastrate für die Motor-EMK-Messung, die automatisch zwischen 200 Hz (Langsamfahrt) und 50 Hz variiert - Zehnerstelle 1 - 4: Abtastrate begrenzt gegenüber defaultmäßiger (weniger Antriebsgeräusch !) - Zehnerstelle 6 - 9: Abtastrate höher als defaultmäßige (als Maßnahme gegen Ruckeln !) - Einerstelle 1 - 4: EMK-Messlücke kürzer als defaultmäßig (gut bei Faulhaber, Maxxon, .. weniger Antriebsgeräusch, mehr Leistung) - Einerstelle 5 - 9: EMK-Messlücke länger als defaultmäßig (ev. nötig bei 3-pol-Motor o.ä.) - = 255 - 178: Niederfrequenz. Beispielswerte für Niederfrequenz: # 9 = 255: Motorfrequenz 30 Hz, # 9 = 208: Motorfrequenz 80 Hz, # 9 = 192: Motorfrequenz 120 Hz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #10 | Regelungs-Cutoff | 0 -252 | 0 | Interne Fahrstufe, bei welcher die Ausregelungskraft auf den unter CV# 113 definierten Wert absinken soll (bildet zusammen mit den CVs # 58 und # 113 eine Dreipunktkurve). = 0: Default-Verlauf der Ausregelung. |
| #11 | - |  |  |  |
| #12 | - |  |  |  |
| #13 | Funktionen im Analogbetrieb “VITRINENMODUS” | 0 - 255 | 0 | Auswahl jener Funktionsausgänge (F1 - F8), die im Analogbetrieb eingeschaltet werden sollen; jedes Bit entspricht einer Funktion (Bit 0 = F1, Bit 1 = F2, …, Bit 7 = F8). |

| #14 | Funktionen im Analogbetrieb “VITRINENMODUS” Beschleunig/ Bremsen im Analogbetrieb | 0 - 127 | 64 (Bit 6 =1) | Bits 5 bis 0: Auswahl jener Funktionsausgänge (F12 – F9, FLr, FLv ), die im Analogbetrieb eingeschaltet werden sollen; jedes Bit entspricht einer Funktion (Bit 0 = Stirnlampe vorne, Bit 5 = F12). Bit 6 = 1: Analogbetrieb ohne durch CV # 3, 4 eingestellte Beschleu-nigungs- und Bremswerte, also unmittelbare Reaktion wie klassischer Analogbetrieb. Bit 6 = 0: Analogbetrieb mit Beschl.-Werten laut CV # 3, 4. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #15 | - |  |  |  |
| #16 | - |  |  |  |
| #17 | Erweiterte Adresse | 128 - 10239 | 0 | Die “lange” (2-byte) Fahrzeugadresse (wenn eine Adresse ab 128 gewünscht), alternativ zur Adresse in CV # 1 (die nur bis 127 geht); Diese ist aktiv, wenn Bit 5 in CV # 29 (Grundeinstellungen) auf 1 gesetzt ist. |
| #18 | Erweiterte Adresse Werte werden bei Verwendung MX2x und MX3x automatisch berechnet! [E]+[MAN] Adresse [F] | -„- | 0 | -„- Berechnung: Decimaladresse in Binär umwandeln (zb. mit Windows-Rechner), die ersten (von rechts) 8Bit werden in CV18 geschrieben, der Rest PLUS Decimal192 wird in CV17 geschrieben. Beispiel: Adresse = 1793 Decimal 1793 = Binär 11100000001 -> 111 00000001 CV17 CV18 Bin 111 Bin 00000001 Dec 7 Dec 1 Also: CV17 = 7+192 = 199 CV18 = 1 CV29 -> Bit 5=1 Siehe auch „Lange Adressen berechnen“ am Ende dieses Dokumentes! |
| #19 | Verbundadresse | 0 - 127 | 0 | Zusätzliche Fahrzeugadresse, die dazu verwendet wird, um mehrere Loks im Verbund zu steuern. Bei Verwendung des ZIMO Digitalsystems wird die Verbundadresse nicht wirklich gebraucht - da Mehrfachtraktion komfortabler von Fahrpulten her kontrollierbar ist. |
| #20 | - |  |  |  |
| #21 | Funktionen F1 – F8 im Verbundbetrieb | 0 - 255 | 0 | Auswahl jener Funktionsausgänge F1 - F8), die im Verbundbetrieb unter der Verbundadresse ansteuerbar sein sollen (Bit 0 für F1 zuständig, Bit 1 für F2, usw.) jeweiliges Bit = 0: Funktionsausgang steuerbar durch Einzeladresse jeweiliges Bit = 1: Funktionsausgang steuerbar durch Verbundadresse |

| #22 | Funktionen F0 vorw., rückw. im Verbundbetrieb | 0 -3 | 0 | Auswahl, ob Stirnlampen im Verbundbetrieb unter der Einzeladresse oder der Verbundadresse ein- und abschaltbar sein sollen (Bit 0 für Stirnlampen vorne zuständig, Bit 1 für Stirnlampen hinten) Bit2=F9 …. Bit5=F12 jeweiliges Bit = 0: Funktionsausgang steuerbar durch Einzeladresse jeweiliges Bit = 1: Funktionsausgang steuerbar durch Verbundadresse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #23 | Beschleunigungsvariation | 0 - 255 | 0 | Eine Möglichkeit zur temporären Anpassung des Beschleunigungs-verhaltens, z.B. an die Zuglast oder im Verbundbetrieb. Bit 0 - 6: Wert für Beschleunigungszeit, die zum Wert in CV # 3 dazuaddiert oder davon abgezogen werden soll. Bit 7 = 0: Obigen Wert dazuaddieren ! = 1: Obigen Wert abziehen ! |
| #24 | Bremszeit Variation | 0 - 255 | 0 | Eine Möglichkeit zur temporären Anpassung des Bremsverhaltens, z.B. an die Zuglast oder im Verbundbetrieb. Bit 0 - 6: Wert für Bremszeit, die zum Wert in CV # 4 dazuaddiert oder davon abgezogen werden soll. Bit 7 = 0: Obigen Wert dazuaddieren ! = 1: Obigen Wert abziehen ! , |
| #25 | - |  |  |  |
| #26 | - |  |  |  |
| #27 | Positionsabhängiges Anhalten („vor rotem Signal“) Durch Asymmetrisches DCC – Signal (Methode Lenz „ABC“) | 0,1,2,3 | 0 | Aktivierung des automatischen positionsabhängigen Anhaltens durch die Methode „asymmetrisches DCC-Signal“ (Lenz „ABC“). Bit 0 = 1: Anhalten erfolgt, wenn rechte Schiene (in Fahrtrichtung) höhere Spannung als linke Schiene. DIES, also CV # 27 = 1 IST DIE NORMALE ANWENDUNG für dieses Feature (wenn Decoder bezüglich Stromabnehmer korrekt verdrahtet ist)! Bit 1 = 1: Anhalten erfolgt, wenn linke Schiene (in Fahrtrichtung) höhere Spannung als rechte Schiene. Wenn also eines der beiden genannten Bits gesetzt ist (aber nicht beide) erfolgt das Anhalten richtungsabhängig. Bit 0 und 1 = 1 (also CV # 27 = 3): Anhalten erfolgt unabhängig von der Fahrtrichtung im Falle jeder Asymmetrie. Siehe auch CV 134! |

| #28 | Railcom Ab SW Version 20 wieder aktiv! |  | 3 | Bit 0 - RailCom Channel 1 (Broadcast) 0 = aus 1 = eingeschaltet Bit 1 - RailCom Channel 2 (Daten) 0 = aus 1 = eingeschaltet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #29 | Grundeinstellungen Berechnung des Wertes für CV # 29 erfolgt durch Addition der einzelnen Bitwerte, gewichtet nach ihrer jeweiligen Stellung auf Grund folgender Tabelle Bit 0: Wert 0 oder 1 Bit 1: Wert 0 oder 2 Bit 2: Wert 0 oder 4 Bit 3: Wert 0 oder 8 Bit 4: Wert 0 oder 16 Bit 5: Wert 0 oder 32 Bit 6: Wert 0 oder 64 Bit 7: Wert 0 oder 128 In ZIMO Fahrpulten MX21, MX31, … erfolgt die CV-Darstellung auch bitweise, also Berechnung aus den Bit-Werten nicht mehr notwendig! | 0 -63 | 6 Bit 1 = 1 Bit 2 = 1 | Bit 0 – Richtungsverhalten -> 0 = normal, 1 = umgekehrt Bit 1 - Fahrstufensystem -> 0 = 14, 1 = 28/128 Fahrstufen Bit 2 - Autom. Konventionell-Umschaltung (Analogbetrieb) -> 0 = aus, 1 = eingeschaltet Bit 3 – RailCom -> 0 = nicht aktiv, 1 = aktiv (!!! CV 28 muss 3 sein !!!) Bit 4 - Auswahl der Geschwindigkeitskennlinie -> 0 = Dreipunkt-Kl. nach CV # 2, 5, 6 1 = freie Kennl. nach CV # 67 – 94 Bit 5 - Auswahl der Fahrzeugadresse: 0 = 1-byte Adresse laut CV # 1 1 = 2-byte Adresse laut 17+18 Bits 6, 7 immer 0 ! BEISPIELSWERTE: # 29 = 2: normales Richtungsverhalten, 28 Fahrstufen, kein Analogbetrieb, Kennlinie nach CV # 2,5,6, kurze Adresse. # 29 = 10 wie oben, nur mit aktiven RailCom # 29 = 6 wie oben, aber mit autom. Konventionell-Umschaltung # 29 = 22: wie oben, aber mit Analogbetrieb und freie Geschwindig-keitskennlinie laut CVs # 67 - 94. # 29 = 0: 14 (statt 28) Fahrstufen (notwendig für einige ältere Fremdsystemen) ACHTUNG! Bei Verwendung von schienen-polaritätsabhängigen Gleichstrom-Bremsabschnitten muss CV # 29, Bit 2 = 0 und CV # 124, Bit 5 = 1 gesetzt werden ! |

| #30 | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #31 | - |  |  |  |
| #32 | - |  |  |  |
| #33 | Funktionszuordnung |  | 1 | “Function mapping” für Funktionsausgänge laut NMRA-DCC Standard: # 33 - 42 = 1, 2, 4, ... : Die Ausgänge sind defaultmäßig auf F0 bis F12 zugeordnet, d.h. Stirnlampen richtungsabhängig und mit F0 (Taste 1 bzw. L) schaltbar; weitere Ausgänge jeweils an einer Taste. Siehe “FunctionMapping Rechner“ ”am Ende dieses Dokumentes! |
| #34 | -„- |  | 2 |  |
| #35 | -„- |  | 4 |  |
| #36 | -„- |  | 8 |  |
| #37 | -„- |  | 2 |  |
| #38 | -„- |  | 4 |  |
| #39 | -„- |  | 8 |  |
| #40 | -„- |  | 16 |  |
| #41 | -„- |  | 4 |  |
| #42 | -„- |  | 8 |  |
| #43 | -„- |  | 16 |  |
| #44 | -„- |  | 32 |  |
| #45 | -„- |  | 64 |  |
| #46 | -„- |  | 128 | -„- |
| #47 / #48 | - |  |  |  |
| #49 | Signalabhängige Beschleunigung | 0 – 255 | 0 | Der Inhalt dieser CV, multipliziert mit 0,4, ergibt die Zeit in sec für den Beschleunigungsvorgang vom Stillstand bis zur vollen Fahrt im Rahmen der „ZIMO signalabhängigen Zugbeeinflussung“ (ZIMO Gleisabschnitts-Modul MX9) oder bei Anwendung der Anhaltefunktion durch „asymmetrisches DCC-Signal“ (= Lenz ABC). |
| #50 | Signalabhängige Bremszeit | 0 - 255 | 0 | Der Inhalt dieser CV, multipliziert mit 0,4, ergibt die Zeit in sec für den Bremsvorgang aus voller Fahrt zum Stillstand im Rahmen der „ZIMO signalabhängigen Zugbeeinflussung“ (ZIMO Gleisabschnitts-Modul MX9) oder bei Anwendung der Anhaltefunktion durch „asymmetrisches DCC-Signal“ (= Lenz ABC). |

| #51 | Signalabhängige Geschwindigkeitsbegrenzungen # 52 für “U”, # 54 für “L”, # 51, 53, 55 für Zwischenstufen | 0 -252 | 20 | Damit wird für jede der 5 Geschwindigkeitslimits, die im Rahmen der „ZIMO signalabhängigen Zugbeeinflussung“ erzeugt werden können, die anzuwendende interne Fahrstufe festgelegt. Diese CVs werden auch im Falle des Ausbaues des „asymmetrischen DCC-Signals“ auf mehrere Geschwindigkeitslimits zur Anwendung kommen. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #52 |  | -„- | 40 |  |
| #53 |  | -„- | 70 |  |
| #54 |  | -„- | 110 |  |
| #55 |  | -„- | 180 |  |
| #56 | P- und I- Wert der EMK-Lastausgleichsregelung | 0 -199 | 0 (=55) | Parameter der PID-Regelung (PID = Proportional/ Integral/ Differential); in bestimmten Fällen kann es sinnvoll sein, die Regelcharakteristik durch Modifikation dieser Werte zu optimieren. 0 - 99: „normale“ Motoren (LGB, etc.) 100 - 199: MAXXON, Faulhaber, usw. Zehnerstelle: - Proportional (P) - Wert; defaultmäßig (0) auf mittlerem Wert und automatische Anpassung mit dem Ziel eines möglichst ruckfreien Fahrens. - Mit 1 - 4 und 6 - 10 (anstelle 0 = 5) kann Proportional-Wirkung modifiziert werden Einerstelle: - Integral (I) - Wert; defaultmäßig auf mittleren Wert gesetzt. - Mit 1 - 9 (anstelle 0 = 5) kann der Integral wert selbst gewählt werden. |
| #57 | Regelungsreferenz | 0 - 252 | 0 | Absolute Motoransteuerungsspannung in Zehntel Volt, die bei voller Fahrt (Fahrregler ganz oben) am Motor anliegen soll. CV # 57 = 0: in diesem Fall erfolgt automatische Anpassung an die aktuelle Schienenspannung (relative Referenz). |

| #58 | Regelungseinfluss | 0 – 255 | 255 | Ausmaß für die Ausregelungskraft durch die EMK-Lastaus-gleichsregelung bei Niedrigstgeschwindigkeit. Bei ist zusätzlich Regelungseinfluss für Mittelgeschwindigkeit durch CV # 10 und CV # 113 definierbar - zusammen bilden dann diese drei CVs (# 58, #10, # 113) eine Dreipunktkurve für die Regelung. BEISPIELSWERTE: # 58 = 0: keine Regelung (wie ungeregelter Decoder), # 58 = 150-180: mittelstarke Ausregelung, # 58 = 255: möglichst starke Ausregelung. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #59 | Signalabhängige Reaktionszeit | 0 - 255 | 5 | Zeit in Zehntelsekunden, in der ein signalabhängiger Beschleun-igungsvorgang nach Empfang eines höheren signalabhängigen Geschwindigkeitslimits als der bisher gültigen eingeleitet wird. Diese CV kommt also zur Wirkung im Rahmen der „ZIMO signalab-hängigen Zugbeeinflussung“ (ZIMO MX9 oder TSE oder „LenzABC“). |
| #60 | Dimmen (Spannungsreduktion mittels PWM) für Funktionsausgänge | 0 - 255 | 0 | Tastverhältnis an Funktionsausgängen im eingeschalteten Zustand; damit kann z.B. die Helligkeit der Lampen nach Bedarf reduziert werden (z.B. Fernlichtfunktion!). BEISPIELSWERTE: # 60 = 0: (wie 255) volle Ansteuerung # 60 = 170: Zweidrittel-Helligkeit # 60 = 204: 80-prozentige Helligkeit |
| #61 | Spezielle „ZIMO-Funktionszuordnungen“ | 0 – 7, 98, 99 | 0 | Für Anwendungen, die nicht durch das “NMRA function mapping” (CV # 33 - # 46) abgedeckt sind, z.B. Schweizerische Loks. =97: alternatives Funktionmapping ohne Linksverschiebung. Siehe Kapitel Funktionmapping im Betriebshandbuch für MX640 (nur für „kleine Decoder“ von Bedeutung!) =98: Dies leitet eine flexible Funktionszuordnungsprozedur ein. Siehe Tabelle “ZIMO speziell Funktionszuordnungen“! ACHTUNG: Gilt NICHT für Funktionsdecoder MX680! |
| #62 | Modifizierungen der Lichteffekte (CV#127-#132) | 0 – 9 | 0 | Veränderung des Minimum-Dimm- wertes (”FX_MIN_DIM”) |

| #63 | Modifizierungen der Lichteffekte (CV#127-#132) Oder Nachleuchtdauer des Bremslichtes | 0 – 99 0 - 255 | 51 | Zehnerstelle: Veränderung der Zykluszeit für Effekte (0 - 9, default 5), bzw. Aufdimmen bei 001101 (0 - 0,9s) Einerstelle: Ausschaltezeitverlängerung Im Falle Bremslicht (Code 001110xx in CV # 125 oder # 126 oder # 127 …): Nachleuchten in Zehntel-sec (also Bereich 0 bis 25 sec) im Stilltand nach Anhalten. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #64 | Modifizierungen der Lichteffekte (CV#127-#132) | 0 -9 | 5 | Ditch lights Modifikation der Ausschaltzeit |
| #65 | SW-Version -Subversion |  |  | Gibt die Versionsnummer nach dem Komma an -> Siehe auch CV7 |
| #66 | Trimmung der Geschwindigkeit nach Fahrtrichtung | 0 - 255 | 0 | Multiplikation der aktuellen Fahrstufe mit “n/128” (n ist der hier angegebene Trimmwert) bei Vorwärtsfahrt |
| #67 bis #94 | Freie Geschwindigkeitskennlinie | 0 - 252 |  | Interne Fahrstufe für jede der 28 externen Fahrstufen (bei Verwendung von 128 Fahrstufen wird interpoliert). Wirksam, wenn Bit 4 in CV # 29 auf 1 gesetzt ist. |
| #95 | Trimmung der Geschwindigkeit nach Fahrtrichtung | 0 -255 | 0 | Multiplikation der aktuellen Fahrstufe mit “n/128” (n ist der hier angegebene Trimmwert) bei Rückwärtsfahrt. |
| #96 | - |  |  |  |
| #97 | - |  |  |  |
| #98 | - |  |  |  |
| #99 | Programmier- und Update-Sperren | 0 - 3 | 0 | Bit 0: = 0: Lesen und Schreiben der CV’s erlaubt, = 1: im service mode gesperrt (Sicherheitsmaßnahme gegen versehentliches Prog. am Programmiergleis) Bit 1: = 0: Software-Update möglich (MXDECUP), = 1: gesperrt (Sicherheitsmaßnahme) |
| #100 | - |  |  |  |
| #101 | - |  |  |  |
| #102 | - |  |  |  |
| #103 | - |  |  |  |
| #104 | - |  |  |  |
| #105 | Benutzerdaten | 0- 255 | 0 | Speicherplätze zur freien Verfügung des Anwenders. |
| #106 | Benutzerdaten | 0 -255 | 0 | Speicherplätze zur freien Verfügung des Anwenders. |
| #107 | - |  |  |  |
| #108 | - |  |  |  |
| #109 | - |  |  |  |
| #110 | - |  |  |  |
| #111 | - |  |  |  |

| #112 | Spezielle ZIMO Konfigurationsbits Bit 0: Wert 0 oder 1 Bit 1: Wert 0 oder 2 Bit 2: Wert 0 oder 4 Bit 3: Wert 0 oder 8 Bit 4: Wert 0 oder 16 Bit 5: Wert 0 oder 32 Bit 6: Wert 0 oder 64 Bit 7: Wert 0 oder 128 In ZIMO Fahrpulten MX21, MX31, … erfolgt die CV-Darstellung auch bitweise, also Berech-nung aus den Bit-Werten nicht mehr notwendig! | 0 - 255 | 4 (00000100) | Bit 0 - sollwertabhängige (0) oder lastabhängige Geräuschkennlinie (1); Kennlinie selbst ist CV’s # 137, # 138, # 139 definiert. Bit 1 = 1: Hochstrom Quittierungsimpuls Bit 2 = 0: Zugnummernpulse ausgeschaltet = 1: ZIMO Zugnummern-pulse aktiv (Ausschalten sinnvoll, falls Zugnummernerkennung nicht gebraucht und eventuelles Knackgeräusch verhindert werden soll). Bit 3 = 0: spricht nur auf (neues) NMRA-MAN-Bit an (12-Funktions-Modus) = 1: spricht auch auf altes MAN-Bit an (8-Funktions-Modus) Bit 4 = 0: kein Pulskettenempfang = 1: Pulskettenempfang bei Verwendung unter einem LGB System Bit 5 = 0: Motoransteuerung mit 20 kHz = 1: … mit 40 kHz Bit 6 = 0: normal (siehe auch CV # 129) = 1: Gleichstrom-Bremsung richtungsunabhängig („Märklin-Bremsmodus“) Bit 7 = 0: keine Pulskettenerzeugung = 1: Pulskettenerzeugung für LGB-Sound-Module auf Funktionsausgang FA1. Nur im MOTOROLA Format: Bit 3 = 0: normal (jede Adresse hat 4 Funkionen) = 1: Folgeadresse wird zur Ansteuerung von weiteren 4 Funktionen verwendet, wodurch für die Lok insgesamt 8 Funktionen zur Verfügung stehen. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #113 | Regelungs Cutoff | 0 – 255 | 0 | Ausmaß der Ausregelungskraft, auf welche diese auf jener Fahrstufe, die in CV # 10 definiert ist, absinken soll (bildet zusammen mit CV # 58 und CV # 10 eine Dreipunktkurve). “0” bedeutet tatsächliches Cutoff bei Fahrstufe laut CV # 10. |
| #114 | Dimm-Maske1 Siehe auch CV152! | Bit 0 – 7 | 0 | Bits 0 bis 7 für jeweils einen Funktionsausgang (Bit 0 - Stirnlampe vorne, Bit 1 – Stirnlampe hinten, Bit 2 – Ausgang FA1, usw.). jeweiliges Bit = 0: Ausgang gedimmt auf Wert, der in CV # 60 definiert ist. jeweiliges Bit = 1: Ausgang wird nicht gedimmt |

| #115 | Kupplungsansteuerung Einschaltezeit CV # 115 alternativ verwendbar als zweiter Dimmwert (indem Zehnerstelle auf “0” gesetzt wird) von 0 bis 90 % (laut Einerstelle) | 0 -99 | 0 | Wirksam, falls in CV # 125 …132 der Funktions-Effekt “Entkupplung” (also Wert “48”) gesetzt ist: Zehnerstelle (0 bis 9): Zeitintervall (in sec) nach folgender Tabelle, in welchem die Kupplung mit voller Spannung angesteuert wird: Wert; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 0. Sec.; 0; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1; 2; 3; 4; 5. Einerstelle (0 bis 9): Prozentsatz (0 bis 90 %) der Schienenspannung, mit welcher die Kupplung während der restlichen Einschaltezeit der Funktion angesteuert wird. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #116 | „Kupplungswalzer“ Nicht empfehlenswert, wenn CV273 >5 ! | 0-99 | 0 | Zehnerstelle (0 bis 9): Dauer, während der Lok vom Zug wegfahren soll; Codierung wie CV#115. Einerstelle (0 bis 9) = x 4: interne Fahrstufe für Abrücken (Beschleunigung auf diese lt. CV # 3) Hunderterstelle = 0: kein Andrücken vor Abrücken. = 1: Andrücken zur Kupplungsentlastung |
| #117 | Blinken | 0 -99 | 0 | Tastverhältnis für Blinkfunktion: Zehnerstelle: Einschaltphase (0 = 100 msec, …, 9 = 1 sec) Einerstelle ist Ausschaltphase |
| #118 | Blink-Maske | Bits 0 – 7 | 0 | Bits 0 bis 5 für jeweils einen Funktionsausgang - (Bit 0 - Stirnlampe vorne, Bit 1 – Stirnlampe hinten, Bit 2 – Ausgang FA1, usw.). jeweiliges Bit = 0: Ausgang soll nicht blinken, jeweiliges Bit = 1: Ausgang soll blinken Bit 6 = 1: “Vierter” Ausgang invers blinken ! Bit 7 = 1: “Sechster” Ausgang invers blinken ! |

| #119 | Abblend-Maske F6 | Bits 0 -7 | 0 | Bits 0 bis 5 für jeweils einen Funktionsausgang - (Bit 0 - Stirnlampe vorne, Bit 1 – Stirnlampe hinten, Bit 2 – Ausgang FA1, usw.). jeweiliges Bit = 0: Ausgang nicht abblendbar, jeweiliges Bit = 1: Ausgang soll bei Betätigung von F6 auf Wert laut CV # 60 abgeblendet werden. Bit 7 = 0: normale Wirkung von F6. Bit 7 = 1: Wirkung von F6 invertiert -> FERNLICHTFUNKTION! |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #120 | Abblend-Maske F7 | Bits 0 -7 | 0 | Wie CV # 119, nur mit F7 als „Abblend-Funktion“ |
| #121 | Exponentielle Beschleunigungskurve | 0 -99 | 00 | Beschleunigungsverlauf nach einer Exponentialfunktion (langsamere Geschwindigkeitserhöhung im Niedriggeschwindigkeitsbereich). Zehnerstelle: Prozentsatz (0 bis 90 %) des Geschwindigkeits-bereiches, der für die diese Kurve gelten soll. Einerstelle: Parameter (0 bis 9) für die Krümmung der Exponential-funktion. |
| #122 | Exponentielle Bremskurve | 0 -99 | 00 | Bremsverlauf nach einer Exponentialfunktion (langsamere Geschwindigkeitsabsenkung im Niedriggeschwindigkeitsbereich). Zehnerstelle: Prozentsatz (0 bis 90 %) des Geschwindigkeits-bereiches. Einerstelle: Parameter (0 bis 9) für die Krümmung der Exponential-funktion. |

| #123 | Adaptives Beschleunigungs und Bremsverfahren | 0 - 99 | 0 | Die Erhöhung bzw. Absenkung der Sollgeschwindigkeit soll erst nach einer definierten Annäherung an die bisher vorgegebene Sollge-schwindigkeit erfolgen. Die CV # 123 enthält den Fahrstufenabstand, der erreicht werden muss (je kleiner dieser Wert, desto weicher die Beschleunigung. Zehnerstelle: 0 - 9 für Beschleunigung Einerstelle: 0 - 9 für Bremsung Wert 0: kein adaptives Verfahren |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #124 | Rangiertastenfunktionen: Beschleunigungsdeaktivierung und Halbge-schwindigkeit und LGB ON-BOARD Schnittstelle anstelle SUSI am Stecker (nur MX69x) |  | 0 | Bit 2 = 0: MAN-Taste als Beschleunigungsdeakt. Bit 2 = 1: F4 (Taste 5) als Beschleunigngsdeakt. (falls F3 statt F4 gewünscht: siehe Bit 5 !) Bits 0,1 = 00: obige Taste keine Wirkung = 01: deaktiviert Exponentisl + Adaptiv = 10: zusätzlich Beschleun./Bremszeit auf ¼ der CV # 3,4 reduziert = 11: deaktiviert Beschleunigungs-/Bremszeit Bit 5 = 1: für ”Gleichstrom-Halteabschnitte” Bei Verwendung von schienen-polaritätsabhängigen Gleichstrom-Bremsabschnitten muss CV # 29, Bit 2 = 0 und CV # 124, Bit 5 = 1 gesetzt werden ! Bit 3 = 1: F7 als Halbgeschwindigkeitsfunktion Bit 4 = 1: F3 als Halbgeschwindigkeitsfunktion Bit 6 = 1: F3 als Beschleunigungsdeaktivierung (anstelle der Zuordnung laut Bit 2) Bit 7 = 1: serielle Schnittstelle zu on-board LGB Sound-Modul über SUSI Stecker |

| #125 | Effekte Entkupplung, “Soft start” (= Aufdimmen beim Einschalten der Funktionsausgänge) oder Amerikanische Licht-effekte auf Funktionsausgang “Stirn vorne”, defaultmäßig mit F0 vorw. zu betätigen, per “function mapping” auch anders zuzuordnen Einstellungen und Modifizierungen der Effekte durch CVs # 62 – 64 und CV # 115 (für Kupplung). BEISPIELE: Mars light, only forw. - 00000101 = “5” Gyralite indep. of direction - 00011100 = “28” Ditch type 1 left, only forw . - 00100101 = “37” Kupplungsansteuerung - 00110000 = “48” Soft-Start für Ausgang - 00110100 = “52” Autom. Bremslicht - 00111000 = „56“ Autom. Führerstandsabschalt. - 00111100 = „60“ Geschw./last-abh. Raucherz. - 01001000 = „72“ Geschw./last-abh. Diesel-Rauch - 0101 0000 = „80“ |  | 0 | Die folgende Beschreibung für die Codierung der Effekte gilt für die CV’s 125 … 132 gleichermaßen; sie ist beispielhaft in der Zeile für den Funktionsausgang „Stirn vorne“ (CV # 125) enthalten, obwohl die Effekte in der Praxis hier selten benutzt werden (weil eben an „Stirn vorne“ normalerweise reguläre Stirnlampen angeschlossen werden). Bits 1,0 = 00: richtungsunabhängig (wirkt immer) Bits 1,0 = 01: wirksam nur bei Vorwärtsfahrt Bits 1,0 = 10: wirksam nur bei Rückwärtsfahrt ACHTUNG: CV’s # 33, 34 („function mapping“ für F0, vorw. und rückw.) müssen gegebenenfalls angepasst werden, damit es mit der obigen Richtungsabhängigkeit keinen Widerspruch gibt. Bits 7, 6, 5, 4, 3, 2 (Bits 1, 0 siehe oben !) = 000001xx Mars light = 000010xx Random Flicker = 000011xx Flashing headlight = 000100xx Single puls strobe = 000101xx Double puls strobe = 000110xx Rotary beacon simul = 000111xx Gyralite = 001000xx Ditch light type 1, right = 001001xx Ditch light type 1, left = 001010xx Ditch light type 2, right = 001011xx Ditch light type 2, left = 001100xx Kupplung laut CV#115 = 001101xx langsames Aufdimmen des Funktionsausg. (Soft-Start) = 001110xx Autom. Bremslicht für Straßen bahn, Nachleuchten im Stillstand variabel, siehe CV # 63.. = 001111xx Autom. Abschalten des Funktionsausganges bei Fahrstufe > 0 (z.B. Aus der Führerstandsbeleuchtung in Fahrt). = 010010xx geschwindigkeits- oder lastabhängige Raucherzeugung für Dampfloks laut CV’s # 137 - 139 (Vorheizen im Stillstand, starker Rauch bei Schnellfahrt oder Belastung) ). Passende Ansteuerung des Ventilators laut Definition in CV # 133 = 010100xx fahrzustandsabhängige Raucherzeugung für Diesel-Loks laut CV’s 137 - 139 (Vorheizen im Stillstand, starker Rauch beim Starten des Motor-Sounds und bei Beschleunigung). Passende Ansteuerung des Ventilators laut Definition in CV # 133, 351,352. Drehzahl für Lüfter u. Abschaltzeit für Rauch –> Siehe CV 351 – 353! |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spezieller Hinweis zu den ditch lights: Diese sind nur aktiv, wenn die Stirnlampen (F0) eingeschaltet sind und die Funktion F2; dies entspricht dem amerikanischem Vorbild. Die “ditch lights” funktionieren nur, wenn die entsprechenden Bits in CV # 33 und # 34 gesetzt sind (die Definition in CV # 125 - 128 ist nicht ausreichend, sondern zusätzlich notwendig). Beispiel: Wenn ditch lights definiert sind für FA1 und FA2 , müssen die Bits 2, 3 in CVs # 33, 34 entsprechend gesetzt sein (i.e. CV # 33 = 00001101, CV # 34 = 00001110). ACHTUNG! Die Raucheffekte funktionieren erst ab SW-Version 25 im MX690! |  |  |  |

| #126 | Effekte wie CV # 125 auf Funktionsausgang “Stirn hinten” (default F0 rückw.) |  | 0 | Bits 1,0 = 00: richtungsunabhängig (wirkt immer) Bits 1,0 = 01: wirksam nur bei Vorwärtsfahrt Bits 1,0 = 10: wirksam nur bei Rückwärtsfahrt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #127 128 129 130 131 #132 | Effekte wie CV # 125 auf FA1 (default F1) FA2 (default F2) FA3 (default F3) FA4 (default F4) FA5 (default F5) FA6 (default F6) |  | 0 | wie CV # 125 / #126 |
| #133 | FA10 als sim. Achsdetektor für ext. Soundmodule HINWEIS für den Fall CV # 133 > 0 beim MX690: Es gilt nicht der hier eingestellte Wert, sondern der Ausgang FA10 gibt den Achsdetektor wieder, der für den internen Sound verwendet wird ! Z.B. zur rhythmischen Ansteuerung eines Rauchgeneratorlüfters Gilt Für MX640/642: CV133 > 1 schalten den Funktionsausgang FA4 wie rechts beschrieben, WENN einem FA zwischen FA1 und FA6 ein Raucheffekt (CV127ff) zugewiesen ist! | 0 - 255 | 1 | Der Funktionsausgang FA10 (nur MX69x – beim MX640/642 gilt dies für FA4) gibt im eingestellten Rhythmus Impulse ab, welche an einen Sound-Modul zwecks Auslösung der Dampfstöße anstelle eines echten Achsstellungs-Detektors angeschlossen werden kann. = 0 (Default): FA10 wird als normaler Funktionsausgang verwendet. = 1: FA10 ist Lüftersteuerung Diesellok. = >1 FA10 ist sim. Achsdetektor = 40 (tpy. Einstellung): Ungefähr 2 Impulse pro Rad-Umdrehung, bei typ. LGB-Lok; die tatsächliche Häufigkeit ist jedoch Antriebs und Einstellungs-abhängig. Justierung: kleinerer Wert in CV # 133 ergibt höhere Häufigkeit; niedrigerer Wert ergibt langsamere Abfolge der Impulse. Z.B. CV # 133 = 20 (statt 40) ergibt ca. 4 (statt 2) Dampfstöße pro Umdrehung. = 200- 255: An FA10 wird Dampf-Ausstoß-Ventilator des Raucherzeugers angeschlossen. Wenn der Raucherzeuger selbst (die Heizung) als „Effekt“ (in einer der CV’s # 125 - 132) definiert ist, wird der Ventilator (also FA10) - zusammen mit der Funktionstaste des Raucherzeugers (Heizung) – das ist jene, die dem Ausgang des „Effektes“ zugeordnet ist – ein- und ausgeschaltet, und - im Falle einer Dampflok mit dem Dampfschlag-Sound synchronisiert. - im Falle einer Diesel-Lok beim Starten des Motor-Sounds und (in Fahrt) beschleunigungs-abhängig aktiviert. Der Zeitpunkt für die „Startwolke“ wird im Startsound via ZSP mittels Loop2 Marker definiert! Die Umdrehungszahl des Lüfters wird in CV351 und 352 definiert. |
| #134 | Asymmetrie-Schwelle für Anhalten durch asymmetrisches DCC – Signal (Lenz ABC) | 1 -14 101 – 114 201 – 214 0,1 – 1,4 Volt | 105 | Hunderterstelle: Glättungszeitkonstante; durch diese kann die Asymmetrie-Erkennung zuverlässiger (und gleichzeitig langsamer) oder schneller gemacht werden. = 0: schnelle Erkennung (aber höhere Gefahr von Fehlern, also eher unsicheres Anhalten). = 1: mittelschnelle Erkennung (ca. 0,5 sec), bereits ziemlich sicher (Default). = 2: langsame Erkennung (ca. 1 sec), sehr sicher Zehner- und Einerstelle: Asymmetrie-Schwelle in Zehntel-Volt. Ab dieser Spannungsdifferenz zwischen den Halbwellen des DCC-Signals soll die Asymmetrie als solche registriert werden, und die entsprechende Wirkung eingeleitet werden (meist Anbremsen und Anhalten des Fahrzeugs). Siehe CV # 27 ! = 106 (Default) bedeutet also 0,6 V. Dies scheint normalerweise ein zweckmäßiger Wert zu sein; entsprechend der typischen Erzeugung der Asymmetrie durch eine Schaltung aus insgesamt 4 Dioden. |
| #135 | km/h – Geschwindigkeitsregelung - Aktivierung, Steuerung und Bereichsdefinition | 2 – 20 | 0 | = 0: km/h – Regelung ausgeschaltet; es gilt die „normale“ Geschwindigkeitsregelung. Pseudo-Programmieren (Wert wird nicht gespeichert!): CV # 135 = 1 -> Einleitung der Eich-Fahrt = 2 bis 20: Fahrstufen / km/h – Faktor; z.B: = 10: jede Stufe (1 bis 126) bedeutet 1 km/h: also Stufe 1 = 1 km/h, Stufe 2 = 2 km/h, Stufe 3 = 3 km/h, ... = 20: jede Stufe bedeutet 2 km/h; also Stufe 1 = 2 km/h, Stufe 2 = 4 km/h, bis Stufe 126 = 253 km/h. = 5: jede Stufe bedeutet 0,5 km/h; also Stufe 1 = 0,5 km/h, Stufe 2 = 1 km/h, bis Stufe 126 = 63 km/h. Siehe Kapitel 4 im Handbuch, „km/h – Steuerung“ ! Siehe auch KMH Berechung am Ende des Dokuments! |
| #136 | km/h – Geschwindigkeitsregelung – Kontrollzahl zum Auslesen |  |  | Nach erfolgter Eichfahrt kann hier ein Wert ausgelesen werden, der zur internen Berechnung der Fahrgeschwindigkeit dient. Er ist insofern interessant, als dass er (fast) unabhängig von der bei der Eichfahrt verwendeten Geschwindigkeit sein sollte. Wenn also versuchsweise mehrere Eich-Fahrten unternommen werden, kann aus der Gleichmäßigkeit der resultierenden Werte in der CV # 136 auf die Qualität der Eichung geschlossen werden. |
| #137 | Kennlinie für analogen Soundbaustein am FA12 Stillstand | 0 – 255 | 0 | NUR MX69x: Mit den drei Werten in CV’s # 137 - 139 wird eine Kennlinie am Funktionsausgang FA12 definiert; der Ausgang FA12 wird auf diese Verwendung (anstelle derjenigen eines normalen Funktionsausganges) umgeschaltet, wenn zumindest die CV # 139 > 0 ist. Wenn Bit 0 in CV # 112 = 0; Kennlinie Geschwindigkeits- (sollwert-) abhängig: - CV # 137: PWM des FA12 bei Stillstand - CV # 138: PWM des FA12 bei Fahrstufe 1 - CV # 139: PWM des FA12 bei höchster Fahrstufe Wenn Bit 0 in CV # 112 = 1; Kennlinie Lastabhängig: - CV # 137: PWM des FA12 bei Stillstand und - während des Bremsens - CV # 138: PWM des FA12 bei Fahrstufe 1 - CV # 139: PWM des FA12 bei höchster Fahrstufe und beim Beschleunigen, oder großer Belastung MX69x und MX64x: Mit den drei Werten in CV’s # 137 - 139 wird eine Kennlinie für einem Funktionsausgang (FA1, FA2, FA3, FA4, FA5 oder FA6, unten als FAx bezeichnet) definiert, und zwar für denjenigen, wo in der zugehörigen CV # 127 - 132 ein „Effekt“ für Raucherzeugung der Dampf- oder Diesellok, also 010010xx bzw. 010011xx definiert ist. Wenn Bit 0 in CV # 112 = 0; Kennlinie geschwindigkeits- (Sollwert-) abhängig: CV # 137: PWM des FAx bei Stillstand CV # 138: PWM des FAx bei Fahrstufe 1 CV # 139: PWM des FAx bei höchster Fahrstufe Wenn Bit 0 in CV # 112 = 1; Kennlinie soll last-abhängig wirken: CV # 137: PWM des FAx bei Stillstand und während des Bremsens CV # 138: PWM des FAx bei Fahrstufe 1 CV # 139: PWM des FAx bei höchster Fahrstufe, beim Beschleunigen, und bei großer Belastung. |
| #138 | Kennlinie für analogen Soundbaustein am FA12 Fahrstufe 1 |  |  |  |
| #139 | Kennlinie für analogen Soundbaustein am FA12 Last und Voll. Bei MX690 auch zur Ansteuerung von Rauchgenerator für lastabhängige Spannungsversorgung |  |  |  |

| #140 | Distanzgesteuertes Anhalten - konstanter Bremsweg Auswahl des Bremsanlasses und des Bremsverlaufes | 0,1,2,3,11,12,13 | 0 | Aktivierung des konstanten Bremsweges laut Festlegung in CV # 141 anstelle des zeitgesteuerten Abbremsens laut CV # 4, für = 1 autom. Anhalten mit „signalabh. Zugbeeinflussung“ oder „asymm. DCC-Signal“. = 2 manuelles Anhalten durch Fahrregler. = 3 automatisches und manuelles Anhalten. In den obigen Fällen (= 1, 2, 3) wird die Bremsung aus Teilgeschwin-digkeiten verzögert eingeleitet, damit Zug nicht unnötig lange „schleicht“ (empohlene Wahl). Hingegen = 11, 12, 13 wie oben, aber Bremsung wird immer sofort nach Eintritt in den Halteabschnitt eingeleitet. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #141 | Distanzgesteuertes Anhalten - konstanter Bremsweg | 0 – 255 | 0 | Durch den Wert in dieser CV wird der „konstante Bremsweg“ definiert. Der für die vorhandenen Bremsstrecken passende Wert muss durch Probieren ermittelt werden; als Anhaltspunkt kann dienen: CV # 141 = 255 bedeutet ca. 1 km im Vorbild (also 12 m in H0), CV # 141 = 50 daher ca. 200 m (also 2,4 m für H0) |
| #142 | Distanzgesteuertes Anhalten - konstanter Bremsweg Schenllfahrkompensation bei Methode ABC | 0 - 255 | 12 | Die Erkennungsverzögerung (siehe CV # 134), aber auch unsicherer Schienenkontakt, wirkt sich bei höheren Geschwindigkeiten stärker auf den Haltepunkt aus als bei langsamer; dieser Effekt wird durch CV #142 korrigiert. = 12: Default, passt meistens bei CV # 134 = Def. |
| #143 | Kompensation bei HLU | 0 – 255 | 0 | Da HLU fehlerresistenter als ABC ist, meistens keine Erkennungs-verzögerung; daher Default 0. |
| #144 | - |  |  |  |
| #145 | Alternative Methoden der Motoransteuerung | 0 , 1 | 0 | = 0: normale Motoransteuerung (DC-Motor, Faulhber, Maxxon, usw.) = 1: spezielle Ansteuerung für niederohmige DCMotoren (häufig Maxxon); diese Ansteuerung erlaubt die Anschaltung eines Kondensator (10 oder 22 uF) an Pluspol/Masse des Decoders; Decoder und Motor werden weniger belastet. |

| #146 | Ausgleich des Getriebe-Leerganges bei Richtungsumkehr zwecks Vermeidung des Anfahr-Rucks. ab SW-Version 20.8 | 0 -255 | 0 | Die Kraftübertragung zwischen Motor und Rädern weist häufig einen Leergang auf, insbesondere wenn es sich um ein Schneckengetriebe handelt. Dies führt dazu, dass beim Wechsel der Fahrtrichtung der Motor zuerst ein Stück leer dreht, bis er tatsächlich die Räder antreibt, wobei er bereits in dieser Phase beschleunigt. Beim Anfahren aus dem Stillstand hat der Motor also bereits eine gewisse erhöhte Geschwindigkeit, wenn der Antrieb greift; dies bewirkt einen unschönen Anfahr-Ruck. Dies kann durch die CV # 146 vermieden werden. = 0: keine Wirkung = 1 bis 255: der Motor dreht für eine bestimmte Zeit konstant auf Minimalgeschwindigkeit (laut CV # 2), und beginnt erst danach mit der Beschleunigung, falls zuvor die Fahrtrichtung umgeschaltet wurde. Wie lang diese Zeit bzw. der leere „Drehweg“ ist, hängt von verschiedenen Umständen ab, und kann nur durch Probieren ermittelt werden; Typische Werte: = 100: der Motor dreht ca. ein Umdrehung oder höchstens eine sec lang auf Minimalgeschwindigkeit; dann sollte er „greifen“. = 50: ca. halbe Umdrehung oder max. ½ sec. = 200: ca. zwei Umdrehungen oder max. 2 sec. Wichtig: die CV # 2 (Anfahr- bzw. Minimalgeschwindigkeit) muss korrekt eingestellt sein, d.h. bei der niedrigsten Fahrstufe (1 von 128 oder 1 von 28) vom Fahrregler aus sollte das Fahrzeug bereits sicher fahren. Außerdem kann CV # 146 nur sinnvoll verwendet werden, wenn die Lastausgleichsregelung voll oder fast voll in Betrieb ist (also CV # 58 etwa 200 bis 255). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #147 | = EMK-Mess-Timeout, 0=automatisch, 1-255=manuell | EXPERMIMENTAL CV |  | Brauchbarer Anfangswert: 20 Bei zu kleiner Einstellung macht die Lok Bocksprünge; Bei zu großer Einstellung wird die Regelung beim Langsamfahren schlechter. |
| # 148 | = Differential-Wert, 0=automatisch, 1-255=manuell | EXPERMIMENTAL CV |  | Brauchbarer Anfangswert: 20 Bei zu kleiner Einstellung kann die Regelung schlechter werden (regelt zu wenig/langsam, Lok ruckelt (eher langsam)); Bei zu großer Einstellung wird zu viel nachgeregelt und die Lok wird unruhig/zittert. |
| #149 | = Adaptiver P-Wert, 0=automatisch, 1=aus | EXPERMIMENTAL CV |  | 0 = automatische Anpassung 1 = P-Wert fix laut CV# 56 (Zehnerstelle) |
| #150 | = Ausregelung bei voller Geschwindigkeit (siehe auch CV#58, 10, 113) | EXPERMIMENTAL CV |  | Normalerweise ist die Ausregelung bei voller Geschwindigkeit immer 0. Damit kann die Ausregelung bei voller Geschwindigkeit in dieser CV eingestellt werden. Beispiel: CV# 58=200, CV# 10=100, CV# 113=80, CV# 150=40 Ergebnis: Ausregelung bei Fahrstufe 1=200 (von 255), Ausregelung bei Fahrstufe 100 (von 252) = 80 (von 255), Ausregelung bei Fahrstufe 252 (höchste Fahrstufe) = 200 (von 255) |

| #151 | Motorbremse | 0-9 | 0 | 0 = keine Motorbremse 1-8 =: Wenn im Zuge des Bremsvorganges Soll-Geschwindigkeit 0 erreicht, wird Motorbremse langsam angelegt (verteilt über 1, 2, .. 8 sec bis zur Vollbremsung durch Motor-Kurzschluss über Endstufe) 9 =: sofortige volle Motorbremse, d.h. wenn Soll-Geschwindigkeit 0 erreicht), wird Motor sofort über die Endstufe des Decoders kurzgeschlossen. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #152 | Dimm-Maske2 wie CV114 (Bit 0-5) Und ab SW-Version 26.8 (MX690) Richtungsbit (Bit 6 und 7) | Bit 0 - 7 |  | Bit 0 = FA7 …. Bit 5 =FA12 jeweiliges Bit = 0: Ausgang gedimmt auf Wert, der in CV # 60 definiert ist. jeweiliges Bit = 1: Ausgang wird nicht gedimmt Bit 6 = 1 -> FA4 aktiv bei Vorwärtsfahrt Bit 7 = 1 -> FA9 aktiv bei Vorwärtsfahrt |
| #153 | Beschränkung des Weiterfahrens ohne Digitalsignal Ab SW-Version 27.10 | 0 -255 | 0 | Falls ein Fahrzeug mit Kondensatoren ausgestattet ist, läuft dieses auch weiter, wenn kein Kontakt zur Schiene besteht - dies ist ja der Sinn dieser Maßnahme. Wenn diese Kondensatoren sehr groß sind (Gold-Caps, Su-percaps, ..), kann die Zeit des Weiterlaufens sehr lang werden, beispielsweise auch nach Abschalten der Anlage oder bei einem Not-Spannungs-Aus. Daher wurde die CV # 152 eingeführt, welche ein „ewiges“ Weiterfahren ohne externe Versorgung verhindert. CV # 152: Zeit in Zehntelsekunden (also 0 bis 25 sec einstellbar), nach welcher das Fahrzeug nach „Nicht mehr Empfang“ eines Digitalsignals spätestens anhält. |

| #154 | Spezielle Ausgangs-Konfigurationen Ab SW-Version 27.10 | 0,1 | 0 | = 0: keine spezielle Konfiguration = 1: Panto-Betrieb; speziell für die Verwendung zusam- men mit ROCO Lok BR110 mit ZIMO-Panto-Platine (Bj. 2010 ff.) und Sound-Decoder MX643P22. Fu-Ausgänge FA4, FA5, FA6, FA7 starten die Pan- to-Bewegung zusammen mit Platinen-Elektronik. ACHTUNG: CV‟s # 119, 120 haben in diesem Fall nicht ihre normale Funktion (Abblend-Maske), sondern definieren die Panto-Aufwärts-Bewegungszeit. CV„s # 119, 120 geben die jeweilige Laufzeit der Panto-Motoren in der Aufwärtsbewegung an, jeweiliger Wertebereich 0 - 20, Default 10. Hinweis: die Abwärtsbewegung wird durch End- abschalte-Kontakte auf der Panto-Platine gestoppt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #155 | Erweiterte Auswahl einer Funktionstaste für Halb- geschwindigkeit (Rangiertaste I) Ab SW-Version 27.10 | 0 - 19 | 0 | In Erweiterung der Einstellungen der CV # 124, wenn die dortige Auswahl (Halbgeschwindigkeit auf F3 oder F7) nicht ausreicht, weil andere Taste gewünscht ist: CV # 155: Bestimmung der Funktions-Taste, mit wel-cher die Halbgeschwindigkeit (= höchste Fahrstufe er- gibt halbe Geschwindigkeit) eingeschaltet werden kann. Wenn CV # 55 > 0 (also eine Taste eingestellt), ist eine eventuelle Zuordnung in CV # 124 unwirksam. CV # 155 = 0“ bedeutet nicht etwa F0, sondern dass CV # 124 gilt. |

| #156 | Erweiterte Auswahl einer Funktionstaste für die Deaktivierung der Beschleunigungs- und Bremszeiten (Rangiertaste II) Ab SW-Version 27.10 | 0 - 19 | 0 | In Erweiterung der Einstellungen der CV # 124, wenn die dortige Auswahl (Beschleunigungs-Deaktivierung auf F3, F4 oder MAN) nicht ausreicht, weil andere Taste gewünscht ist: CV # 155: Bestimmung der Funktions-Taste, mit welcher die Beschleunigsungs- und Bremszeiten, die laut CV‟s 3, 4, 121, 122 eingestellt sind, deaktiviert oder reduziert werden. Die Einstellungen der CV # 124 über die Art der Deakti-vierung oder Reduzierung gelten weiterhin, also: CV # 124, Bit 1, 0 = = 00: kein Einfluss auf Beschleunigungszeiten = 01: Taste deaktiviert Exponential + Adaptiv. = 10: reduziert Beschleun./Bremszeit auf ¼ der Werte laut CV„s # 3,4. = 11: deaktiviert Beschleun./Bremszeit völlig. Typischer Weise wird daher die CV # 124 = 3 gesetzt, um die volle Deaktivierung zu erreichen (sofern nicht noch andere Bits in CV # 124 auch gesetzt werden). Die Zuordnung einer Taste für die Beschleunigung-Deaktivierung in CV # 124 ist hingegen unwirksam, wenn CV # 156 > 0 (also hier eine Taste eingestellt) ist. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #157 | Auswahl einer Taste für die MAN-Funktion = Aufheben der „sig-nalabhängigen Zug- beeinflussung“ HLU oder des Signalhalts mit ABC durch Funktionstaste Ab SW-Version 27.10 | 0-19 | 0 | Die MAN-Funktion (bzw. MAN-Taste am ZIMO Fahrpult) ist eine ursprünglich allein für ZIMO Anwendungen geschaffene Funktion, um Halt und Geschwindigkeitslimits durch das HLU-System der „signalabhängigen Zugbeeinflussung“ aufzuheben. In späteren Software-Erweiterungen wurde diese Funktion auch für den Signalhalt durch „asymmetrisches DCC-Signal“ (Lenz ABC) angewandt, d.h. auch dort das Anhalten durch die MAN-Taste aufhebbar gemacht. In jenen Fällen, wo ein ZIMO Decoder innerhalb eines Fremdsystems (also Nicht ZIMO) verwendet wird (selten in HLU Anwendungen, häufiger mit ABC) kann nun per CV # 157 eine beliebige Taste verwendet werden, um die Zugbeeinflussung oder den Signalhalt aufzuheben. |
| #161 | Servo-Ausgänge Protokoll und Ein/Aus | Bit 0 - 2 | 0 | Bit 0 = 0: Servo-Protokoll mit positiven Impulsen. Bit 0 = 1: Servo-Protokoll mit negativen Impulsen. Bit 1 = 1 Servoausgang bleibt aktiv (f. Smartservo!) Bit 1 = 0 Servoausgang wird bei Erreichung Endpunkt ausgeschaltet dadurch kein Servozittern mehr! BIT 2 = 0 Bei 2-Tastenbedienung mit Mittelstellung, wenn beide Funktionen 0. BIT 2 = 1: im Falle der Zweitastenbedienung (laut CV # 161) läuft Servo nur während der Tastenbetätigung. |
| #162 | Servo 1 Endstellung links | 0 – 255 | 49 | Definition des auszunützenden Anteils am gesamten Drehbereich des Servo’s. |
| #163 | Servo 1 Endstellung rechts | 0 – 255 | 205 | Definition des auszunützenden Anteils am gesamten Drehbereich des Servo’s. |
| #164 | Servo 1 Mittelstellung | 0 – 255 | 127 | Definition der Mittelstellung für den Fall des Dreistellungseinsatzes. |
| #165 | Servo 1 Umlaufzeit | 0 – 255 | 10 | Geschwindigkeit der Stellbewegung; Zeit zwischen den definierten Endstellungen in Zehntel sec (also Bereich bis 25 sec). -> 10 = 1 Sekunde |
| #166 Bis #169 | Wie oben, aber für Servo 2 |  |  |  |
| #170 Bis #173 | Wie oben, aber für Servo 3 |  |  |  |
| #174 Bis #177 | Wie oben, aber für Servo 4 |  |  |  |

| #181 | Servo 1 - Funktionszuordnung | 0 - 13 | 0 | = 0: Servo nicht in Betrieb = 1: Eintastenbedienung mit F1 = 2: Eintastenbedienung mit F2 = 3: Eintastenbedienung mit F3 usw. = 90: Servo zu betätigen mit Richtungsfunktion = 91: Servo abhängig von Stillstand und Richtung d.h: Servo rechts bei Stillstand und Richtung auf Vorwärts eingestellt, sonst Servo links = 92: Servo abhängig von Stillstand und Richtung d.h: Servo rechts bei Stillstand und Richtung auf Rückwärts eingestellt, sonst Servo links = 93: Servo abhängig von Stillstand oder Fahrt d.h: Servo rechts bei Stillstand, Servo links bei Fahrt; eingestellte Richtung ohne Wirkung = 101: Zweitastenbedienung F1 + F2 = 102: Zweitastenbedienung F2 + F3 usw. (jeweils links - rechts) = 111: Zweitastenbedienung F11 + F12 = 112: Zweitastenbedienung F3 + F6 = 113: Zweitastenbedienung F4 + F7 = 114: Zweitastenbedienung F5 + F8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #182 | Servo 2 - Funktionszuordnung | 0 - 13 | 0 |  |
| #183 | Servo 3 - Funktionszuordnung | 0 - 13 | 0 |  |
| #184 | Servo 4 - Funktionszuordnung | 0 - 13 | 0 |  |
| #185 | Spezialzuordnung für Echtdampfloks | 1 , 2 , 3 | 0 | = 1: Dampflok mit Ein-Servo-Betrieb; Geschwindigkeit und Fahrtrichtung durch Fahrregler, Mittelstellung ist Stop. = 2: Servo 1 proportional am Fahrregler, Servo 2 an Richtungs-funktion. = 3: wie 2, aber: Richtungs-Servo automatisch in Nullstellung, wenn Fahrstufe 0 und F1 = on; Bei Fahrstufe > 0: Richtungs-Servo auf Richtung. HINWEIS zu CV # 185 = 2 oder 3: Servo 1 ist durch CV # 162, 163 einstellbar (Endstellungen), durch entsprechende Werte ist auch eine Umkehrung der Richtung möglich. Servo 2 ist durch CV # 166, 167 einstellbar. |
| #250 Bis #253 | Decoder-ID Ab SW Version 26 |  |  | Die Decoder-ID (= Serien-Nummer) wird automatisch bei der Produktion eingeschrieben: das erste Byte (CV # 250) kennzeichnet dabei den Decoder-Typ, die drei weiteren Bytes sind eine laufende Nummer. Benötigt wird die Decoder-ID vor allem zur automatischen Anmeldung eines neuen Decoders auf einer Anlage (mit Hilfe von RailCom) sowie in Zusammenhang mit dem Lade-Coder für „Coded“ Sound-Projekte (siehe CV’s # 260 bis 263). |

Sound-CV – Tabelle für MX690 und MX640/642

- Die Angaben gelten immer für die letzt aktuelle Decodersoftware

| CV | Bezeichnung | Bereich | INC-Schritt | Default | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #260 Bis #263 | Lade-Code | 0 - 255 |  | 0 | Gegen Mitteilung der Decoder-ID (CV#250 – 253) an ZIMO erhält der Anwender einen Ladecode, welcher für bestimmte Soundprojekte („codet“, also geschütze) gültig ist. |
| #265 | Auswahl zwischen DAMPF- und DIESEL-Soundablauf bzw. für DIESEL Auswahl des Loktyps DIESEL: siehe auch CV # 280 zur Lastabhängigkeit ! | 1-32 101-132 |  | 1-32 = Dampf 101-132 = Diesel | Mit CV 265=X Kann das jeweilige Soundprojekt gewechselt werden |
| #266 | Gesamtlautstärke | 0 – 255 | 5 | 65 | Der Wert „65“ (Default) ergibt (rechnerisch) die lautest mögliche verzerrungsfreie Wiedergabe; jedoch sind Werte bis ca. 100 durchaus zweckmäßig, da die Lautstärke erhöht wird, ohne dass die Verzerrungen bereits stark hörbar wären, darüber hinaus hängt die Brauchbarkeit des Klangs von den verwendeten Sound-Samples ab. |

| #267 | Dampfschlag-Häufigkeit Nach “simuliertem Achsdetektor“ | 0 – 255 | 1 | 70 | CV # 267 nur wirksam, wenn CV # 268 = 0: Dampfschläge folgen dem „simulierten Achsdetektor“; dann braucht also kein echter Achsdetektor am Decoder angeschlossen zu sein. Die Grundeinstellung „70“ ergibt ungefähr 4 oder 6 oder 8 Dampf-schläge pro Umdrehung, je nachdem ausgewählten Dampfschlag-Set; da jedoch eine starke Abhängigkeit von Motor und Getriebe besteht, muss meistens noch ein individueller Abgleich vorgenommen werden, um wirklich exakt auf die gewünschte Dampfschlag-Dichte zu kommen; dazu dient die CV # 267: Absenken des Wertes bewirkt höhere Dampfschlag-Häufigkeit und umgekehrt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #268 | Umschaltung auf echten Achsdetektor und Flankenzahl des Achsdetektors für Dampfschlag | 0 – 255 | 1 | 0 | = 0: „Simulierter“ Achsdetektor aktiv (einzustellen durch CV # 267, siehe oben). = 1: echter Achsdetektor (der am „Schalteingang 3“ des MX690 anzuschließen ist, siehe Kapitel 8) aktiv, jede negative Flanke ergibt einen Dampfschlag. = 2, 3, 4, … echter Achsdetektor, mehrere Flanken hintereinander (2, 3, 4, …)ergeben einen Dampfschlag. |
| #269 | Führungsschlagbetonung | 0 – 255 | 10 | 0 | Für das Klangbild einer vorbeifahrenden Dampflok ist es charakteristisch, dass einer der Dampfschläge aus der 4er- oder 6er-Gruppe lauter klingt als die anderen; dieser Effekt ist an sich bereits im aus-gewählten Dampfschlag-Set gegeben, kann aber mit Hilfe der CV # 270 noch verstärkt werden |

| #270 | Kriechfahrt-Schlagverlängerung | 0 – 255 | 10 | x | PROJEKT (noch nicht implementiert): Bei sehr langsamer Fahrt haben die Dampfschläge des Vorbilds aufgrund der mechanischen Ventilsteuerung einen langen Auslauf; dieser Effekt wird mit CV # 270 mehr oder weniger betont. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #271 | Schnellfahrt-Überlappungseffekt | 0 – 255 | 1 | 16 | Bei Schnellfahrt sollen sich wie beim Vorbild die einzelnen Dampf-schläge überlappen, da sie dichter aufeinander folgen und nicht im gleichen Ausmaß kürzer werden, um letztlich in ein schwach mo-duliertes Rauschen überzugehen. Im Modellbahnbetrieb ist dies nicht immer ganz gewünscht, da es wenig attraktiv klingt; daher kann mit CV # 272 eingestellt werden, ob die Dampfschläge bei Schnellfahrt eher akzentuiert klingen oder eher verrauschen sollen. |
| #272 | Entwässerungsdauer | 0 – 255 | 10 | 50 | Das Öffnen der Zylinderventile zum Zwecke des Entwässerns erfolgt beim Vorbild individuell nach dem Dafürhalten des Lokführers. Im Modellbahnbetrieb ist es eher automatisch beim Anfahren gewünscht; mit der CV # 272 wird festgelegt, wie lange im Zuge des Anfahrens die akustische Wirkung der offenen Zylinderventile anhalten soll. Wert in CV # 272 = Zeit in Zehntel-sec (50 = 5 Sek.)! Hinweis: Falls das Entwässerungs-Geräusch auch einer Funktions-Taste zugeordnet ist kann über die betreffende Funktions-Taste das automatische Entwässern nach Belieben abgekürzt oder verlängert werden. Automatisches Entwässern und Funktions-Entwässern ist zwangsläufig identisch (laut später erfolgter Auswahl/Zuordnung). = 0: kein Entwässerungs-Geräusch |

| #273 | Anfahrverzögerung Bei Dampf – Entwässern Bei Diesel – Fährt erst Motorsound hoch und Lok fährt mit Verzögerung weg Bei E-Lok – Erst Schützenschalten | 0 – 255 | 1 | 0 | Das Öffnen der Zylinderventile und das damit verbundene Geräusch beginnt beim Vorbild meistens bereits im Stillstand. Mit der CV # 273 kann dies nachgebildet werden, indem das Anfahren automatisch verzögert wird. Die Wirkung der Anfahrverzögerung wird aufgehoben, wenn eine Rangierfunktion mit Beschleunigungsdeaktivierung aktiviert wird (siehe Zuordnung von F3 oder F4 über CV # 124 !) = 0: keine Anfahrverzögerung = 1: Spezialeinstellung Entwässern per Fahrregler; keine Anfahrverzögerung, aber unterste Fahrstufe (niedrigste Reglerstellung über 0, nur bei 128 Fahrstufen) bedeutet „noch nicht fahren, aber entwässern !“). = 2 .. : Anfahrverzögerung in Zehntelsekunden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #274 | Entwässerungstillstandzeit | 0 - 255 | 10 | 30 | Im Rangierbetrieb (häufiges Stehenbleiben und Anfahren) wird in der Praxis auf das dauernde Öffnen und Schließen der Zylinderventile verzichtet. Die CV # 274 bewirkt, dass das Entwässerungsgeräusch unterdrückt wird, wenn die Lok nicht mindestens für die hier definierte Zeit still-gestanden ist. Wert in CV # 274 = Zeit in Zehntelsekunden ! Hinweis: Falls mit dauernd geöffneten Zylinderventilen rangiert werden soll, kann dies durch eine dem Entwässern zugeordnete Funktions-Taste (Funktionszuordnung eingeleitet mit CV # 312 = 2, 3, 4, ..,) erreicht werden. |

| #275 | Fahrgeräusch-(Dampfschlag.) Lautstärke Bei unbelasteter Langsamfahrt | 0 – 255 | 10 | 60 | Zur Einrichtung der Lastabhängigkeit sollen folgende Maßnahmen in dieser Reihenfolge durchgeführt werden: „Automatische Messfahrt zur Bestimmung der Motor-Grundlast“ mit CV 302=75 … Einstellung oder Kontrolle CV’s # 275 und # 276. Einstellung CV # 277 (diese sollte bisher „0“ gewesen sein) Bei Bedarf CV # 278 und # 279 konfigurieren Mit der CV # 275 wird eingestellt, wie laut die Dampfschläge bei „Grundlast“ (also gleiche Betriebsbedingungen wie bei der zuvor durchgeführten „Messfahrt“) sein sollen, und zwar bei einer Geschwindigkeit von ca. 1/10 der Maximalgeschwindigkeit. Hinweise: Zweckmäßiger (aber nicht notwendiger) Weise wird die CV # 275 bei langsamer Fahrt durch Probieren (also durch „incrementelle Programmierung“) auf den passenden Wert gebracht. Da die Lautstärke je nach Geschwindigkeit zwischen den Werten in CV # 275 und CV # 277 interpoliert wird, ist es nicht notwendig beim Einstellen eine exakte Geschwindigkeitsstufe (sondern eben ca. 1/10 der Maximalgeschwindigkeit) einzuhalten. Zweckmäßiger Weise wird diese Einstellung vorgenommen, während die CV # 277 auf „0“ gesetzt bleibt (deren Default-Wert), damit die Einstellung für „unbelastete Fahrt“ nicht durch Belastungen verfälscht wird. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #276 | Fahrgeräusch-(Dampfschlag-) Lautstärke bei unbelasteter Schnellfahrt | 0 – 255 | 10 | 80 | Wie CV # 275 (siehe oben !), aber für Schnellfahrt. Mit der CV # 276 wird eingestellt, wie laut die Dampfschläge bei „Grundlast“ sein sollen, und zwar bei Maximalgeschwindigkeit (also Fahrregler während Einstellung auf volle Fahrt. Alle Hinweise für CV # 275 gelten auch hier ! |

| #277 | Abhängigkeit des Fahrgeräusches (Dampfschläge) von Last | 0 – 255 | 10 | 0 | Bei Abweichung von der Grundlast (laut „automatischer Messfahrt zur Bestimmung der Motorgrundlast“) sollen die Dampfschläge kräftiger werden (bei Steigung) bzw. schwächer werden (bis gänzlich verschwinden, bei Gefälle). Die CV # 277 stellt für das Ausmaß dieser Abhängigkeit einen Parameter dar, welcher durch Probieren auf den passenden Wert eingestellt werden muss. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #278 | Laständerung Schwellwert | 0 – 255 | 10 | 0 | Damit kann eine Reaktion des Fahrgeräusches auf kleine Laständerungen unterdrückt werden (z.B bei Kurvenfahrt), um einen zu unruhigen akustischen Eindruck zu vermeiden. Passende Einstellung kann praktisch nur durch Probieren (mit „incrementeller Programmierung“) ermittelt werden. |
| #279 | Laständerung Reaktionszeit | 0 – 255 | 1 | 0 | Damit kann die Reaktion des Fahrgeräusches auf Laständerungen verzögert werden, wobei es sich um keine definierte Zeitangabe handelt, sondern um eine „laständerungs-abhängige Zeit“ (= je größer die Änderung, desto schneller die Wirkung). Auch diese CV dient dazu, einen zu unruhigen akustischen Eindruck zu vermeiden. Passende Einstellung kann praktisch nur durch Probieren (mit „incrementeller Programmierung“ der CV’s # 278 und # 279 zusammen) ermittelt werden. |

| #280 | Lasteinfluss für DIESEL-Loks | 0 – 255 | 10 | 0 | Damit wird die Reaktion des Dieselmotors (höhere und niedrigere Drehzahl- und Leistungs-Stufen bei diesel-hydraulischen Loks, Lauf/Leerlauf bei diesel-elektrischen, Schalten bei Getriebe-Loks) auf Last (Beschleunigung, Steigung, Gefälle) eingestellt. = 0: kein Einfluss, Motor geschwindigkeits-abhängig = 255: großer Einfluss. Es ist sehr zu empfehlen, zuvor die Messfahrt mit CV # 302 = 75 durchzuführen (siehe dazu vorne !) durchzuführen, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #281 | Beschleunigungsschwelle für volles Beschleunigungsgeräusch | 0 – 255 | 1 | 1 | Kräftigere und lautere Dampfschläge sollen den erhöhten Leistungsbedarf gegenüber der Grundlast bei Beschleunigungsvorgängen begleiten. Um zu realisieren, dass der Sound wie beim Vorbild bereits im Voraus zu hören ist (also bevor noch die Beschleunigung selbst sichtbar wird, weil diese ja eine Folgewirkung der verstärkten Dampfzufuhr ist), ist es zweckmäßig, das Beschleunigungsgeräusch schon bei Erhöhung um eine einzige Fahrstufe (also bei unmerklicher Geschwindigkeitsänderung) auszulösen, um so vom Fahrregler her die richtige Sound-Beschleunigungs-Abfolge steuern zu können. Der „Loführer“ kann auf diese Art (1 Fahrstufe) aber auch vorausschauend das Fahrgeräusch auf eine kommende Steigung einstellen. = 1: Beschleunigungs-Fahrgeräusch (Dampfschläge) auf volle Lautstärke bereits bei Erhöhung der Geschwindigkeit um nur 1 Fahrstufe. = 2, 3, ... Beschleunigungs-Fahrgeräusch erst auf volle Lautstärke bei Erhöhung um diese Zahl von Fahrstufen; davor proportionale Lautstärke. |

| #282 | Dauer des Beschleunigungsgeräusches | 0 – 255 | 10 | 30 | Nach Erhöhung der Geschwindigkeit soll das Beschleunigungsgeräusch noch für eine bestimmte Zeit anhalten (ansonsten würde jede Fahrstufe einzeln zu hören sein, was unrealistisch wäre). Wert in CV # 282 = Zeit in Zehntel-sec ! |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #283 | Fahrgeräusch-(Dampfschlag-) Lautstärke für volles Beschleunigungsgeräusch | 0 – 255 | 10 | 255 | Mit der CV # 283 wird eingestellt, wie laut die Dampfschläge bei maximaler Beschleunigung sein sollen (Default: 255 = maximale Lautstärke). Wenn CV # 281 = 1 (also die Beschleunigungsschwelle auf 1 Fahrstufe gesetzt), kommt die hier definierte Lautstärke bei jeder Geschwindigkeitserhöhung (auch bei nur 1 Fahrstufe) zur Wirkung. |
| #284 | Verzögerungsschwelle für Geräuschreduktion bei Verzögerung | 0 – 255 | 1 | 1 | Leisere bis hin zu ganz verschwindende Dampfschläge sollen den reduzierten Leistungsbedarf in der Verzögerung begleiten. Die Logik der Geräuschreduktion ist analog dem dem umgekehrten Fall des Beschleunigungs-Geräusches (laut CV # 281 bis # 283). = 1: auf Minimum (laut CV # 286) reduziertes Fahrgeräusch (Dampfschläge) bereits bei Absenken der Geschwindigkeit um 1 Fahrstufe. = 2, 3, ... auf Minimum reduziertes Fahrgeräusch bei Absenken um diese Zahl von Fahrstufen. |
| #285 | Dauer der Geräuschreduktion bei Verzögerung | 0 – 255 | 10 | 30 | Nach Absenken der Geschwindigkeit soll das reduzierte Fahr-geräusch noch für eine bestimmte Zeit reduziert bleiben (analog zum Fall der Beschleunigung). Wert in CV # 285 = Zeit in Zehntel-sec ! |

| #286 | Lautstärke des reduzierten Fahrgeräusches bei Verzögerung | 0 – 255 | 10 | 20 | Mit der CV # 286 wird eingestellt, wie laut die Dampfschläge bei Verzögerung sein sollen (Default: 20 = ziemlich leise, aber nicht Null). Wenn CV # 284 = 1 (also die Verzögerungsschwelle auf 1 Fahrstufe gesetzt), kommt die hier definierte Lautstärke bei jeder Geschwindigkeitsabsenkung (auch bei 1 Fahrstufe) zur Wirkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #287 | Schwelle für Bremsenquietschen | 0 – 255 | 10 | 20 | Das Bremsenquietschen soll einsetzen, wenn bei Verzögern eine bestimmte Fahrstufe unterschritten wird. Es wird beim Erreichen der Nullgeschwindigkeit (Stillstand auf Grund EMK - Messergebnis) automatisch gestoppt (sanft ausgeblendet). |
| #288 | Bremsenquietschen Mindestfahrzeit | 0 – 255 | 10 | 50 | Das Bremsenquietschen soll unterdrückt werden, wenn die Lok nur kurze Zeit gefahren ist, weil dabei handelt es sich meistens nur um Rangierfahrten häufig ohne Wagen (in der Realität quietschen meistens die Wagen, nicht die Lok selbst !) Hinweis: Bremsenquietsch-Geräusche können auch auf eine Funktions-Taste zugeordnet werden (siehe Zuordnungs-Prozedur CV # 300 = ...), wodurch diese entweder manuell ausgelöst oder gestoppt werden können ! |

| #289 | Thyristorsteuerung für ELEKTRO-Loks Stufen-Effekt der Tonhöhe | - - 255 | 10 | 1 | Die Tonhöhe des Thyristorsteuerungs- Geräusches soll bei manchen Fahrzeugen (typisches Beispiel: TAURUS) nicht kontinuierlich ansteigen, sondern in Stufen (Tonleiter). = 1: kein Stufen-Effekt, kontinuierlicher Anstieg 1 - 255: Anstieg der Tonhöhe nach im entsprechenden Intervall der Fahrstufen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #290 | Thyristorsteuerung für ELEKTRO-Lok: Tonhöhe bei mittlerer Geschwindigkeit | 0 - 100 | 10 | 40 | Prozentsatz, um den die Tonhöhe des Thyristorsteuerungs-Geräusches bei mittlerer Geschwindigkeit höher sein soll als jene des Stillstandsgeräusches. Definition der „mittleren Geschwindigkeit“ in CV # 292. = 0: keine Änderung des Geräusches (was Tonhöhe betrifft) gegenüber Stillstand. = 1- 99: entsprechende Veränderung der Tonhöhe = 100: Doppelte Tonhöhe bereits bei der „mittleren Geschwindigkeit“. |
| #291 | Thyristorsteuerung für ELEKTRO-Lok: Tonhöhe bei maximaler Geschwindigkeit | 0 – 100 | 10 | 100 | Prozentsatz, um den die Tonhöhe des Thyristorsteuerungs-Geräusches bei maximaler Geschwindigkeit höher sein soll als jene des Stillstandsgeräusches. = 0: keine Änderung des Geräusches (was Tonhöhe betrifft) gegenüber Stillstand. = 1- 99: entsprechende Veränderung der Tonhöhe = 100: Doppelte Tonhöhe |
| #292 | Thyristorsteuerung für ELEKTRO-Lok: Fahrstufe für mittlere Geschwindigkeit | 0 - 255 | 10 |  | Interne Fahrstufe, die als „mittlere Geschwindigkeit“ für die Tonhöhe laut CV # 290 gilt. Die CV’s # 290 - 292 bilden also eine Dreipunktkennlinie für die Tonhöhe des Thyristorsteuerungs-Geräusches, ausgehend vom Stillstand, wo immer das Original-Sample abgespielt wird. |
| #293 | Thyristorsteuerung für ELEKTRO-Lok: Lautstärke bei gleichmäßiger Fahrt | 0 - 255 | 10 |  | Lautstärke des Thyristorsteuerungs-Geräusches bei unbelasteter Fahrt (keine Beschleunigung oder Bremsung im Gange). Hinweis: Belastungsabhängigkeit wird über CV’s 277 ff. reguliert; aber noch nicht in SW-Version 4 ! |

| #294 | Thyristorsteuerung für ELEKTRO-Lok: Lautstärke bei Beschleunigungs-Fahrt | 0 - 255 | 10 |  | Lautstärke bei größerer Beschleunigung; sinnvollerweise sollte in CV # 294 ein größerer Wert eingetragen werden als in CV # 293 (damit die Lok bei Beschleunigung lauter wird). Bei kleinerer Beschleunigung wird automatisch eine geringere Lautstärke verwendet (genauer Algorithmus. ist in SW-Version 4 noch nicht endgültig fixiert). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #295 | Thyristorsteuerung für ELEKTRO-Lok: Lautstärke bei Verzögerungs-Fahrt | 0 - 255 | 10 |  | Lautstärke bei größerer Verzögerung (Bremsung); In diese CV # 295 kann sowohl ein größerer Wert als auch ein kleinerer Wert als in CV # 293 eingetragen werden, je nachdem ob die Thyristoren beim Bremsen durch die Netzrückspeisung belastet werden (dann wird Geräusch lauter) oder nicht (dann wird es eher leister). |
| #296 | Antriebsmotor für ELEKTRO-Lok: Größte Lautstärke | 0 - 255 | 10 | 100 | Maximale Lautstärke des Motor-Geräusches, welches bei voller Geschwindigkeit erreicht wird, oder bei Geschwindigkeit laut CV CV # 298. |
| #297 | Antriebsmotor für ELEKTRO-Lok: .. wo hörbares Geräusch beginnt | 0 - 255 | 10 | 30 | Interne Fahrstufe, wo Motorgeräusch erstmals hörbar wird; bei dieser Geschwindigkeit beginnt es leise und erreicht bei der Geschwindigkeit laut CV # 298 die maximale Lautstärke laut CV # 296. |
| #298 | Antriebsmotor für ELEKTRO-Lok: … wo volle Lautstärke beginnt | 0 - 255 | 10 | 128 | Interne Fahrstufe, wo Motorgeräusch volle Lautstärke erreicht; bei dieser Geschwindigkeit erreicht Motorgeräusch maximale Lautstärke laut CV # 296. |
| #299 | Motorgeräusch, Abhängigkeit der Tonhöhe von der Geschwindigkeit für ELEKTRO-Lok | 0 – 255 (> CV 297!) | 10 | 100 | Das Motorgeräusch wird entsprechend dieser CV mit wachsender Geschwindigkeit schneller abgespielt. = 0: Tonhöhe (Abspielgeschw.) wird nicht erhöht, = 1 .. 100: Zwischenwerte = 100: Verdoppelung der Tonhöhe, > 100: derzeit wie 100; Reserve für SW-Ausbau. |

| #300 | Funktionstastenzuordnung: |  |  |  | Pseudoprogrammierung – wird mit CV300 eingeleitet = 100 -> Auswahl des Dampfschlagsets = 128 -> Siedegeräusch = 129 -> Richtungswechsel = 130 -> Bremsen Quietschen = 132 -> Anfahrpfiff = 133 -> Entwässerngeräusch = 1 Sound auf F1 = 2 Sound auf F2 usw. =20 Sound auf F0 = 101 Sound für Zufallsgenerator Z1 = 102 Sound für Zufallsgenerator Z2 = 103 Sound für Zufallsgenerator Z3 usw. (bis Z8) = 111 Sound für Schalteingang S1 = 112 Sound für Schalteingang S2 = 113 Sound für Schalteingang S3 Siehe Kapitel „Zuordnung von Soundsampels“! |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #302 | Messfahrt | 75 , 76 |  |  | Eingeleitet durch die Pseudo-Programmierung CV # 302 = 75 findet eine automatische Fahrt zur Aufnahme der Grundlast-Messdaten in Vorwärtsrichtung statt; ACHTUNG: die Lok (oder der Zug) wird dabei automatisch bewegt, wofür eine freie Fahrstrecke von mindestens 5 m in Vorwärtsrichtung vorhanden sein muss, unbedingt ohne Steigung und Gefälle, möglichst ohne (enge) Kurven. Durch CV # 302 = 76 kann eine Mess-Fahrt in Rückwärtsrichtung gestartet werden, falls die Bauart des Fahrzeugs Unterschiede in der Grundlast erwarten lässt (ansonsten wird bei Rückwärts- wie Vorwärtsfahrt behandelt). |
| #303 Bis #309 | - |  |  |  |  |

| #310 | Ein/Ausschalt-Taste für Fahrgeräusche und Zufalls-Geräusche | 0 – 20, 255 |  | 8 | Bestimmung der Funktions-Taste, mit welcher die Fahrgeräusche (Dampfschläge, Siedegeräusch, autom. Entwässern, Bremsenquietschen) sowie die Zufalls-Geräusche (Luftpumpe, Kohleschaufeln, ...) ein- und ausgeschaltet werden können; im Auslieferungszustand F8. F8 = 255: Fahr- und Zufallsgeräusche sind immer eingeschaltet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #311 | Generelle Ein/Ausschalt-Taste für Funktions-Geräusche | 0 – 20 |  | 0 | Bestimmung einer Funktions-Taste, mit welcher die Geräusche, die den Funktions-Tasten zugeordnet sind (z.B. F2 – Pfiff, F6 – Glocke), generell ein- und ausgeschaltet werden können; im Auslieferungszustand ist dies nicht vorgesehen ! = 0: bedeutet nicht F0, sondern dass die Funktions-Geräusche immer aktiv sind. = (# 310), also gleiche Eintragung wie in CV # 310: mit der betreffenden Taste wird der Sound komplett ein- und ausgeschaltet. = 1 ... 20: Eigene General-Taste für Funktions-Sounds. Abhängig vom jeweiligen Soundprojekt! Default = wie CV#310 bei Dampf, = 0 bei Diesel |
| #312 | Entwässerungs-Taste | 0 -20 |  |  | Bestimmung einer Funktions-Taste, mit welcher das Entwässerungs- Geräusch (d.i. jenes Geräusch, welches mit der Auswahl-Prozedur CV # 300 = 133 als automatisches Entwässerungs-Geräuch zugeordnet wurde) ausgelöst werden kann. Z.B. zum Rangieren mit „offenen Ventilen“ = 0: keine Taste zugeordnet (einzustellen, wenn die Tasten anderweitig gebraucht werden). Abhängig vom jeweiligen Soundprojekt! Default = 10 bei Dampf, = 0 bei Diesel |
| #313 | Mute Taste | 0-19 101-119 |  | 8 | Alle Geräusche Aus-/Einblenden 0=keine Mute Taste 1=kein Mute wenn F1 gedrückt, 2=kein Mute wenn F2 gedrückt, usw. 101=Mute wenn F1 gedrückt, etc. |
| #314 | Mute Ein-/Ausblendzeit | 0-255 |  | 0 | Bereich in 1/10 Sekunden 0 = gleich 10 (=1Sec) |

| #315 | Zufallsgenerator Z1 Mindest-Intervall | 0 – 255 |  | 1 | Der Zufallsgenerator erzeugt in unregelmäßigen (= zufälligen) zeit-lichen Abständen interne Impulse, durch welche jeweils ein dem Zufallsgenerator zugeordnetes Zufalls-Geräusch ausgelöst wird. Die CV # 315 legt das kleinstmögliche Intervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Impulsen fest. Die Zuordnung von Sound-Sample’s zum Zufallsgenerator Z1erfolgt durch die Prozedur eingeleitet durch CV # 300 = 101, siehe vorne ! Im Auslieferungszustand (default) befindet sich die „Luftpumpe“ als Standgeräusch auf Z1. Spezieller Hinweis zum Zufallsgenerator Z1: Der Zufallsgenerator Z1 ist für Luftpumpen optimiert (diese soll automatisch kurz nach dem Anhalten des Zuges anlaufen); daher sollte die Zuordnung des Auslieferungszustandes beibehalten werden oder höchstens auf eine andere Luftpumpe geändert werden. Die CV # 315 bestimmt auch den Zeitpunkt des Einsetzens der Luftpumpe nach dem Stillstand ! |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #316 | Zufallsgenerator Z1 Höchst-Intervall | 0 – 255 |  | 60 | Die CV # 315 legt das größtmögliche Intervall zwischen zwei auf-einander folgenden Impulsen des Zufallsgenerators Z1 (also meistens des Anlaufens der Luftpumpe im Stillstand) fest; zwischen den beiden Werten in CV # 315 und CV # 316 sind die tatsächlich auftretenden Impulse gleich verteilt. |
| #317 | Zufallsgenerator Z1 Abspiel-Dauer | 0 – 255 |  | 5 | Das dem Zufallsgenerator Z1 zugeordnete Sound-Sample (also meistens die Luftpumpe) soll jeweils für die in der CV # 317 definierte Dauer abgespielt werden. = 0: Sample einmal abspielen (In der abgespeicherten Dauer) |
| #318 #319 #320 | Wie oben, aber für Zufallsgenerator Z2 | 0 – 255 -„- -„- |  | 20 80 5 | Im Auslieferungszustand „DAMPF“ befindet sich das „Kohlenschaufeln als Standgeräusch auf Z2. |
| #321 #322 #323 | Wie oben, aber für Zufallsgenerator Z3 | 0 – 255 -„- -„- |  | 30 90 3 | Im Auslieferungszustand „DAMPF“ befindet sich die „Wasserpumpe“ als Standgeräusch auf Z3. |
| #324 #325 #326 | Wie oben, aber für Zufallsgenerator Z4 | 0 – 255 -„- -„- |  |  | Im Auslieferungszustand ist dieser Zufallsgenerator unbenützt. |
| #327 #328 #329 | Wie oben, aber für Zufallsgenerator Z5 | 0 – 255 -„- -„- |  |  | Im Auslieferungszustand ist dieser Zufallsgenerator unbenützt. |
| #330 #331 #332 | Wie oben, aber für Zufallsgenerator Z6 | 0 – 255 -„- -„- |  |  | Im Auslieferungszustand ist dieser Zufallsgenerator unbenützt. |
| #333 #334 #335 | Wie oben, aber für Zufallsgenerator Z7 | 0 – 255 -„- -„- |  |  | Im Auslieferungszustand ist dieser Zufallsgenerator unbenützt. |
| #336 #337 #338 | Wie oben, aber für Zufallsgenerator Z8 | 0 – 255 -„- -„- |  |  | Im Auslieferungszustand ist dieser Zufallsgenerator unbenützt. |
| #341 | Schalteingang 1 Abspiel-Dauer | 0 – 255 |  | 0 | Das dem Schalteingang S1 zugeordnete Sound-Sample soll jeweils für die in der CV # 341 definierte Dauer abgespielt werden. = 0: Sample einmal abspielen (In der abgespeicherten Dauer) |
| #342 | Schalteingang 2 Abspiel-Dauer | 0 – 255 |  | 0 | Das dem Schalteingang S2 zugeordnete Sound-Sample soll jeweils für die in der CV # 342 definierte Dauer abgespielt werden. = 0: Sample einmal abspielen (In der abgespeicherten Dauer) |
| #343 | Schalteingang 3 Abspiel-Dauer | 0 – 255 |  | 0 | Das dem Schalteingang S3 zugeordnete Sound-Sample soll jeweils für die in der CV # 343 definierte Dauer abgespielt werden. = 0: Sample einmal abspielen (In der abgespeicherten Dauer) |
| #344 | Nachlaufzeit für Lüfter | 0 – 255 |  | 0 | 0-25,5 Sek. Nach Stillstand bleibt Fahrgeräusch (F1) |
| #345 | Schnell-Umschalte-Taste (F1 – F19) für den Sound von MEHRSYSTEM-Lok | 1-19 |  | 0 | Diese Umschaltung ist nur für bestimmte Sound-Projekte vorgesehen (z.B. RhB Gem), wo die beiden Sound-Varianten in einer Collection zusammengefasst sind. |
| #350 | Verzögerung des Schaltwerk-Sounds nach Anfahren für ELEKTRO-Loks | 0 – 255 (0-25Sek) |  | 0 | Das Schaltwerk soll bei bestimmten Loks (z.B. E10) nicht sofort nach dem Wegfahren zu hören sein, sondern erst eine bestimmte, hier definierbare, Zeit später. = 0: Schaltwerk kommt sofort beim Anfahren. |
| #351 |  | 0 – 255 |  | 0 | Lüfter PWM mittel (255=100%) (Fahrt) |
| #352 |  | 0 – 255 |  | 0 | Lüfter PWM stark (255=100%) (Last/Start) |
| #353 |  | 0 – 255 |  | 0 | Abschaltzeit [25s] (24 =~10min) (muss min 1 sein) |
| #354 | Dampfschlaghäufigkeit bei Langsamfahrt Ab SW 26.8! | 1 -255 |  |  | Abzüglicher Korrekturwert zu #267 |
| #355 | Ab SW 26.8! |  |  |  | Lüfter PWM bei Stillstand (255=100%) |

| #357 | Thyristorsteuerung Absenkung der Lautstärke bei schnellerer Fahrt für ELEKTRO-Lok | 0 - 255 |  | 0 | Interne Fahrstufe, ab welcher das Thyristor-Geräusch leiser werden soll. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #358 | Thyristorsteuerung Verlauf der Absenkung der Lautstärke bei schnellerer Fahrt für ELEKTRO-Lok | 0 - 255 |  | 0 | Verlauf, wie das Thyristor-Geräusch ab der in der CV # 257 definierten Fahrstufe leiser werden soll. = 0: gar nicht. = 10: wird um ca. 3 % pro Fahrstufe leiser. = 255: bricht bei der in CV # 257 definierten Fahrstufe ab. |
| #359 | Schaltwerkgeräusch Abspieldauer des Schaltwerkgeräu-sches bei Geschwin-digkeitsänderung für ELEKTRO-Lok | 0 -255 |  | 30 | Zeit in Zehntelsekunden (also 0 bis 25 sec einstellbar), für welche das Schaltwerkgeräusch jeweils bei Geschwindig-keitsänderung zu hören sein soll. Nur wirksam, wenn Schaltwerkgeräusch im Sound-Projekt vorhanden. |
| #360 | Schaltwerkgeräusch Abspieldauer des Schaltwerkgeräu-sches nach Anhalten für ELEKTRO-Lok | 0 -255 |  | 0 | Zeit in Zehntelsekunden (also 0 bis 25 sec einstellbar), für welche das Schaltwerkgeräusch nach dem Anhalten zu hören sein soll. = 0: nach Anhalten überhaupt nicht. |
| #361 | Schaltwerkgeräusch Wartezeit bis zum nächsten Abspielen für ELEKTRO-Lok | 0 -255 |  | 20 | Bei rasch hintereinander folgenden Geschwindigkeitsände-rungen würde Schaltwerksgeräusch zu oft kommen. CV # 361:Zeit in Zehntelsekunden (also 0 bis 25 sec einstell-bar) als minimaler Abstand zwischen Schaltwerk-Abspielen. |

- Functionmapping nach ZIMO Betriebsanleitung

- Doppelklick in die Tabelle öffnet den Bearbeitungsmodus

- ZIMO Spezialfunktionmapping

Mit CV61 = 98 wird ein Programmiermodus geöffnet, der nun jede Funktion RICHTUNGSABHÄNGIG frei definierbar auf jede Taste und Funktionsausgang legen kann. Die "Programmierung" erfolgt nicht, wie üblich durch Beschreiben einzelner CVs mit Werten, sondern durch Schalten der einzelnen Funktionsausgänge. Wichtig ist, dass immer ALLE Funktionsausgänge von FA1 - FA12 durchgeschaltet werden. Anhand es Beispiels soll dieser Vorgang näher beschrieben werden:

Doppelklick in die Tabelle öffnet den Bearbeitungsmodus

- Einstellbare Niederspannung(MX69V und MX690V)

| MX69V / MX690V enthalten einen verlustarmen Schaltregler (einstellbar zwischen 1,2 V und Schienenspannung, siehe unten), welcher den direkten Anschluss von Niedervoltlämpchen (und anderer Einrichtungen) an die Funktionsausgänge erlaubt. Zwei der Pluspol-Pins am “Ersten” Steckverbinders” des MX69V / MX690V liegen an dieser Niederspannung. Niederspannung im Auslieferungszustand: 6,5 V; höhere Niederspannung durch Auflöten (auf den bereits eingebauten 2K2) eines oder mehrerer der dem MX69V beiliegenden SMD-Widerstände (Wert 3K3, bezeichnet durch „332“); absenkbar auf 5 V durch Austauschen des eingebauten 2K2 mit einem 3K3; absenkbar auf 1,2 V durch Entfernen des eingebauten 2K2 ohne Ersatz. |  |
| --- | --- |

- Doppelklick in die Tabelle öffnet den Bearbeitungsmodus

- Siehe auch: http://atw.huebsch.at/ZIMO/MX69_Voltage.htm

- Lange Adressen berechnen

- Doppelklick in die Tabelle öffnet den Bearbeitungsmodus

- Siehe auch: http://atw.huebsch.at/Software/LongAdr.htm

- KMH Berechnung für CV136

Die Messfahrten nach CV135 in Ehren, aber genauer geht es so:

- 100 Modellmeter abstecken (also 100/durch Maßstab = Messbereich in Meter).

- Dann die Lok mehrmals mit VMAX durch den Messbereich fahren lassen und stoppen. 
Ermittelte Zeiten in Sekunden gegebenenfalls mitteln ...

- 360 / Zeit = kmh

- Dann in CV 136 den Wert 255 schreiben und im Fahrpult den angezeigten Wert ablesen.

- Angezeigter Wert / 255 * ermittelte VMAX in kmh ergibt den Wert, der in CV136 geschrieben gehört.

Bei 1:87 wären 100Modellmeter also 115cm. Wird eine Meilenanzeige gewünscht (100 Meilen = 160 Meter) wären das in 1:87 also 184cm.
Dies ist nötig, weil der Decoder und das Fahrpult immer in KMH anzeigt!

Beispiel:

Erst in CV 136 den Wert 255 einschreiben, dann die Lok mit VMAX zb. am Rollenprüfstand fahren lassen, den nun angezeigten Wert im MX31 ablesen -> ist. zb. 125.

Der gemessene Wert auf der Teststrecke ergibt aber 75kmh... (die 115cm wurden in 4,8 Sekunden durchfahren -> 360/4,8=75)

So , nun die im MX31 anzeigten125 / 255 = 0,49 * 75 = 36,7 also Wert 36 in CV 136.

Diese Methode ist auch hilfreich, wenn man die 184cm für die mph Berechnung nicht zur Verfügung hat!

- Soundfunktionstastenbelegung für europäische Loks
(Standard bei den meisten ZIMO Soundprojekten)

Bei E- / Dieselloks wurde richtungsabhängig das extra schaltbare rote Rücklicht mit der Funktionstaste F1 auf Funktionsausgang FA1 und FA2 fix konfiguriert - wenn ein Rücklicht am Modell/Vorbild vorhanden ist (-> CV#35=12 CV#127=1 CV#128=2), sonst ist F1 für die Führerstands- / Innenbeleuchtung, oder Rangierlicht vorgesehen. Einige Rangierloks (ÖBB) haben an F1 das Rangierlicht  (vorn und hinten weis) konfiguriert -> CV35=3 Ebenfalls bei E- / Dieselloks wurde zuschaltbares Fernlicht mit Funktionstaste F6 fix konfiguriert -> CV#60=170 CV#114=252 CV#119=131 Zur Deaktivierung der Beschleunigungs-/ Bresmzeit mit der [MAN] Taste wird CV # 124 auf 3 gesetzt. Der Rangiergang (Halbgeschwindigkeit) kann am MX31 mit der [RG] Taste aufgerufen werden, ohne weiterer CV Einstellung!

| Dampflok (CV265=0) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F-Taste | Funktion | Sound | Funktionsausgang |
| F0 | Licht |  | FA0 (gelb / weiss) |
| F1 | Innen-/Führerstandsbeleuchtung | Generator | FA1 |
| F2 | Rauch |  | FA2 |
| F3 | Kupplung (System DIETZ), sonst. | Kupplung | FA3 |
| F4 |  | Pfiff 1 |  |
| F5 |  | Pfiff 2 |  |
| F6 |  | Pfiff 3 |  |
| F7 |  | Ansage / Schaffnerpfiff |  |
| F8 |  | CV310/311 = 8 SOUND ON/OFF |  |
| F9 |  | Kohleschaufeln |  |
| F10 |  | CV312 = 10 (Entwässern) |  |
| F11 |  | Luftpumpe |  |
| F12 |  | Sicherheitsventil / Inkjektor |  |
| E-/Diesellok (CV265=1) |  |  |  |
| F-Taste | Funktion | Sound | Funktionsausgang |
| F0 | Licht |  | FA0 (gelb / weiss) |
| F1 | Rücklicht / Rangierlicht / etc. |  | FA1 / FA2 (CV35=12) |
| F2 | Innenbeleuchtung / etc. |  | FA3 (CV36=16) |
| F3 | Kupplung (System DIETZ), sonst. | Kupplung, sonstiges | FA4 (CV37=8) |
| F4 |  | Hupe 1 | (CV38=0) |
| F5 |  | Hupe 2 |  |
| F6 | Fernlicht |  |  |
| F7 |  | Ansage / Schaffnerpfiff |  |
| F8 |  | CV310 = 8 SOUND ON/OFF |  |
| F9 |  | Vorheizen (Webasto) , Ölpumpe, Pfiff, etc. |  |
| F10 |  | Pfiff, Hupe, etc. |  |
| F11 |  | Luft / Druckluft, etc. |  |
| F12 |  | Piff, Hupe, etc. |  |

- ACHTUNG! Nach dem Flashen des Decoders ist unbedingt eine Messfahrt - CV302=75 - durchzuführen!

- CV Spezial Features:

| - Fernlicht mit F6: - "CV","60","150" - "CV","114","252" - "CV","119","131" | - Rücklicht mit F1 an FA1&FA2: - "CV","35","12" - "CV","127","1" - "CV","128","2" |
| --- | --- |
| - Rangierlicht mit F1: - "CV","35","3" | - MAN Taste deaktiviert CV3/CV4: - "CV","124","3" |
| - 19 V SEUTHE-DAMPF Rauch (RG an FA12 für PWM und beliebigen FA): - "CV","112","1" - "CV","137","90" - "CV","138","200" - "CV","139","255" | - Kupplungswalzer mit F3 an FA3: - "CV","115","60" - "CV","116","199" - "CV","129","48" - ACHTUNG! Sampel mit 5Sek Silent Vorspann! |
| - CV125ff=80 FA für Dieselrauch (geschw. u. lastabh. mit "Startwolke") - CV133=1 - Heizelement – Plus von Spannungsregler 7812!: - CV137=128 PWM bei Stillstand CV138=180 PWM bei unbelasteter Fahrt CV139=250 PWM bei Fahrt unter Last und volle Fahrt - Lüfter an FA10 und Niederspannung: - CV351=25 PWM für Drehzahl bei unbelasteter Fahrt CV352=250 PWM für Drehzahl bei Fahrt unter Last und volle Fahrt CV353=24 Abschaltzeit (10Minuten) | - CV125ff=72 FA für Dampfrauch (geschw. u. lastabh. Radsynchron) - CV133=40 - Heizelement – Plus von Spannungsregler 7812!: - CV137=128 PWM bei Stillstand CV138=180 PWM bei unbelasteter Fahrt CV139=250 PWM bei Fahrt unter Last und volle Fahrt - Lüfter an FA10 und Niederspannung: - CV353=24 Abschaltzeit (10Minuten) |
| - Ditchlights mit F2 an FA1 und FA2: - „CV“,“33“,“13“ - „CV“,“34“,“14“ - „CV“,“62“;“0“ - „CV“,“63“,“45“ - „CV“,“64“,“0“ - „CV“,“127“;“37“ - „CV“,“128“,“37“ | - 128 FS, Railcom on: - "CV","29","10" |